O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH – 
UL. POŚWIĘTNE (ODCINEK I; II) W MSC. DŁUGOSIODŁO

# I.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w msc. Długosiodło  opracowano na zlecenie Gminy Długosiodło, która pełni rolę zarządcy tych dróg i jest Inwestorem  przebudowy tych dróg gminnych.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii budowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną i zakresu przebudowy.

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- obowiązujących  norm i  wytycznych projektowania oraz obowiązujących przepisów,

# II. CEL   I   ZAKRES   PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  dróg  o nawierzchni  żwirowej  i gruntowej na bitumiczną przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi  drogi ,  ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni  drogi , ustalenie  sposobu  oznakowania pionowego po  zakończeniu robót, oraz  określenie   ilości  robót do  wykonania.

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( STWIOR ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi oraz szczegółowego  określenia warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

P r o j e k t    z a w i e r a    w   s z c z e g ó l n o ś c i :

- projekt zagospodarowania terenu z ustaleniem przebiegu jezdni w pasach drogowych ,

- ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji  nawierzchni jezdni bitumicznej ,

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania,

- ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

- sporządzenie wymagań STWiOR

# III. STAN   ISTNIEJĄCY

Drogi objęte opracowaniem mają charakter dróg gminnych klasy „D” dojazdowej i przebiegają przez Osiedle Czwórki  w msc. Długosiodło  i  służą  obsłudze  komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

Obecnie   brak  jest  w  oznakowania  pionowego.

Nawierzchnia żwirowa i gruntowa jest w złym stanie, brakuje właściwego odwodnienia .

Lokalizację orientacyjną projektowanych do przebudowy odcinków dróg  przedstawiono  na  planie orientacyjnym   (rysunek  nr 1).

IV.  PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DRÓG

- W planie sytuacyjnym  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego

Przebieg projektowanych do przebudowy odcinków dróg  przedstawiono i opisano na projekcie zagospodarowania terenu sporządzonym na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych obrobionej cyfrowo  w  skali  1:500   ( rys. nr 2.1, 2.2 ).

Przyjęte parametry projektowe dla dróg gminnych  klasy D (dojazdowe) o podanych niżej wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości jezdni i korony drogi, przebiegu pasa oraz warunków  terenowych..

Projektowane  parametry   dróg:

- drogi   gminne,  klasy „D”( dojazdowe),

- szerokość projektowana korony drogi –  od 4,50 m  do5,00m

- pobocza  gruntowe  o szerokości -  2 x 0,50 m,

- jezdnia bitumiczna o szerokości – od 3,5m – do 4,00 m

- prędkość projektowa VP = 50 km/h

- kategoria obciążenia ruchem -  KR 2,

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- odwodnienie powierzchniowe,

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowane przekroje normalne dróg oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni przedstawiono na  rysunku  nr 3.

2.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

- przekrój  daszkowy  jezdni  o  spadku  poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość  jezdni – od 3,50m; do 4,00m ( jednopasmowa, dwukierunkowa ),

- pobocza  obustronne  o  szerokości po 0,5m  ze spadkiem  poprzecznym – 4,00 %,

- korona  drogi  o  szerokości -  od 4,50m;  do 5,00m

2.2.  Projektowana konstrukcja   nawierzchni  bitumicznej  jezdni  dróg po  przebudowie

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności –  G1 , istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR 2 zaprojektowano następującą konstrukcję  nawierzchni jezdni  drogi po zakończeniu przebudowy:

Odc. I w km od 0+000,00 do 0+571,00

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 5,00 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/11,20 mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11S 50/70  ( szerokość  warstwy 3,50m –  4,00 m ),

- projektowana górna warstwa podbudowy o grubości 20cm   z mieszanki kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4, zag. mechanicznie.

- podłoże: grunt  rodzimy  typ nośności   G1   (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

UWAGA:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku I wykonać  w uprzednio przygotowanym korycie wykonanym w naw. gruntowej wraz z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem.

W miejscu występowania nawierzchni gruntowej należy wykonać koryto o głębokości od 20 -25cm jednocześnie dokonując korekty niwelety terenu. W miejscu wykonanego koryta należy wykonać podbudowę składającą się z  warstwy mieszanki kruszywa  łamanego  o gr. 20cm po zagęszczeniu.

Pobocza  gruntowe drogi po  wykonaniu  w-wy  bitumicznej  należy  uzupełnić   mieszanką  kruszywa  naturalnego  frakcji  0/31,50 mm    grubości – 10 cm wraz  z  wyprofilowaniem  spadku  poprzecznego  i zagęszczeniem.

Odc. II w km od 0+000,00 do 0+130,00

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 5,00cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/11,20 mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11S 50/70  ( szerokość  warstwy  4,00 m ),

- projektowana górna warstwa podbudowy o grubości 12cm   z mieszanki kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4, zag. mechanicznie.

-   ist. nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego zag. mechanicznie przygotowana  		przez profilowanie poprzeczne i podłużne wraz z ?????????????

-   podłoże: grunt  rodzimy  typ nośności   G1   (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- Profil   podłużny

Przewidziano  ukształtowanie  profilu  podłużnego  niwelety  jezdni bitumicznych  w  dostosowaniu  do istniejącego  ukształtowania  wysokościowego zagospodarowania terenu przylegającego do drogi z uwzględnieniem wykopu koryta pod warstwę podbudowę na odcinku I i przeprofilowaniem na odcinku II , oraz wyrównaniu profilu podłużnego.

- Odwodnienie   dróg

Odwodnienie dróg i terenu pasa drogowego powierzchniowo przez spływ wód opadowych spadkami poprzecznymi poza koronę drogi  w przylegający teren.

5. Kolizje

Punkty  osnowy  geodezyjnej  zlokalizowane  w  pasie  projektowanych robót podlegają ochronie  prawnej.  Zabezpieczenie  oraz  ew. regulację wysokościową tych  punktów  należy  uzgodnić z  właściwymi  służbami tj. z  Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Wyszkowie.

Istniejące wzdłuż studnie kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociągowych podlegają regulacji wysokościowej – dostosowanie do wykonanej nawierzchni bitumicznej jezdni i poboczy żwirowych.

Opracował: