O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO REMONTU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. POCZTOWEJ I UL. POŚWIĘTNE 
W MSC.  DŁUGOSIODŁO

# I.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w msc. Długosiodło  opracowano na zlecenie Gminy Długosiodło, która pełni rolę zarządcy tych dróg i jest Inwestorem  remontu tych dróg .

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii budowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną i zakresu przebudowy.

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- obowiązujących  norm i  wytycznych projektowania oraz obowiązujących przepisów,

# II. CEL   I   ZAKRES   PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania remontu  dróg  o nawierzchni bitumicznej  przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi  drogi ,  ustalenie  technologii remontu nawierzchni  drogi , ustalenie  sposobu  oznakowania pionowego po  zakończeniu robót, oraz  określenie   ilości  robót do  wykonania.

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( STWIOR ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  remontu  dróg oraz szczegółowego  określenia warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

P r o j e k t    z a w i e r a    w   s z c z e g ó l n o ś c i :

- plan sytuacyjny projektowanych do remontu odc. dróg ,

- ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji  nawierzchni jezdni bitumicznej ,

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania,

- ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

- sporządzenie wymagań STWiOR

# III. STAN   ISTNIEJĄCY

Odcinki dróg obęte proj. remontem zlokalizowane są w ciągu dr. Powiatowej – ul. Pocztowa i w ciągu dr. Gminnej – ul Poświętne w msc. Długosiodło. Ul. Pocztowa posiada jezdnię bitumiczna i niewielki odc. jezdni o nawierzchni brukowcowej, które wymogają wzmocnienia oraz wyrównania profilu poprzecznego i podłużnego w celu poprawy przejazdu. Ul Poświętne posiada nawierzchnię bitumiczną wykonaną przez 3xpow. Utrwaleni, która jest nierówna oraz widoczne są w niej ubytki warstwy jezdnej.

Lokalizację orientacyjną projektowanych do remontu odcinków dróg  przedstawiono  na  planie orientacyjnym   (rysunek  nr 1).

IV.  PROJEKTOWANY  ZAKRES  REMONTU  DRÓG

- W planie sytuacyjnym

Przebieg projektowanych do remontu odcinków dróg  przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnem terenu sporządzonym na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych obrobionej cyfrowo  w  skali  1:500   ( rys. nr 2 ).

Projektowane parametry nowej nawierzchni jezdni ul Pocztowej i ul Poświętne dostosowano do istniejących szerokości nawierzchni bit. Lub 3x pow. utrwalenie.

Przewidziano wykonanie remontu odc. Poświętne o dł. 181mb o szer. jezdni 4m z uzupełnieniem poboczy żwirem na szerokości 2x 0,5m. Przewidziano wykonanie remontu ul. Pocztowej na dł. 265 mb  o szer. jezdni od 5,50m do 5,00m z odcinkiem przjściowym dł 10mb w ceju dowiązania się do ist. nawierzchni brukowcowej o szer. 4m .

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowane przekroje normalne dróg oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni przedstawiono na  rysunku  nr 3.

2.2.  Projektowana konstrukcja   nawierzchni  bitumicznej  jezdni  dróg po  remoncie

Ul. Pocztowa odcinek I:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 3,00 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/11mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11S 50/70  ( szerokość  warstwy 5m –  5,50 m ),

- projektowana warstwa profilująca z bet. Asf. Na obc. Ruchem KR 2 o gr. 2cm o uziarnieniu – 0/11mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11W 50/70

- istniejąca nawierzchni abitumiczna lub brukowcowa po wcześniejszym oczyszczeniu z gruntu i skropleniu emulsja asfaltową.

Ul. Poświętne odcinek II:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 3,00 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/11mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11S 50/70  ( szerokość  warstwy 4m,

- projektowana warstwa profilująca z bet. asf. na obc. ruchem KR 2 o gr. 2cm o uziarnieniu – 0/11mm, asfalt  D 50/70  według PN – EN 13108-1 WT-2 (2010) AC 11W 50/70

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna wykonana przez 3x pow. utrw.  po wcześniejszym oczyszczeniu z gruntu i skropleniu emulsja asfaltową.

UWAGA:

W obrębie skrzyżowania ul Poświętne i ul Pocztowej przed wykonaniem proj. warstw bitumicznych należy wykonać koryto o głębokości 20cm i wykonać w nim uzupełniającą warstwę podbudowy z mieszanki z kr łomanego  fr. 0/31,50mm

Opracował: