O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ NR 4401W DO MIEJSCOWOŚCI MAŁASZEK

w    km   0 + 000,00  –  0+ 920,00

# I.  P O D S T A W A     O P R A C O W A N I A

Projekt budowlany remontu drogi gminnej od drogi powiatowej nr 4401W do miejscowości Małaszek opracowano na zlecenie   Gminy Długosiodło (powiat wyszkowski ), która pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem  robót remontowych tej  drogi.

Projekt   opracowano   na   podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną  i  zakresu  remontu,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

# II. C E L     I    Z A K R E S      P R O J E K T U

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania remontu  drogi o nawierzchni  żwirowej przez wykonanie nawierzchni jezdni przez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie i obejmuje w szczególności:

## - sposobu  zagospodarowania  terenu  w  planie sytuacyjnym,

## -  ustalenie  technologii remontu nawierzchni  drogi, tj. ustalenie konstrukcji nawierzchni

## jezdni  drogi  po  remoncie,

- ustalenie sposobu odwodnienia,

- ustalenie przekroju normalnego,

## - ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego po remoncie,

## - określenie   ilości  robót  do  wykonania, tj. sporządzenie  przedmiaru  robót,

- przygotowanie  S.S.T. wykonania i  odbioru  robót,

- przygotowanie  kosztorysu  ofertowego-ślepego  dla  celów  przetargowych,

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  remontu  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót  remontu   drogi.

# III. S T A N     I S T N I E J Ą C Y

Droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej klasy „D” (dojazdowej),

obsługującej  bez  ograniczenia  tereny zabudowane i niezabudowane  przylegające  do  pasa  drogowego. Jednocześnie  droga  ta  służy  jako  droga  dojazdowa w układzie  lokalnym do  terenów  użytkowanych  rolniczo i terenów leśnych położonych  wzdłuż  drogi  objętej  opracowaniem.

Obecnie droga ta ma nawierzchnię żwirową  szerokości  od 4,00 m  do 5,00 m, korona drogi ma szerokość 5,50 – 6,50 m i wydzielona  jest  rowami, skarpami   nasypów  lub  granicami  upraw  rolniczych  oraz  ogrodzeniami  nieruchomości  zabudowanych.

Nawierzchnia żwirowa  posiada  dostateczną  nośność  dla  przeniesienia  istniejącego  obciążenia  ruchem,  ale   nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  co  utrudnia  odwodnienie  korony  drogi  i  obniża  komfort  przejazdu  ze   względu  na  stan  nawierzchni,  wymagający  częstych  prac  remontowych.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków  prostych

i  wpisania  w  ich  załamanie  łuków  kołowych i  wyprofilowania  właściwych  spadków

poprzecznych  na  prostych  i  łukach poziomych.

Obecnie  brakuje  oznakowania  pionowego  drogi.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 25 000  ( rysunek  nr 1 ).

IV.  P R O J E K T O W A N Y    ZAKRES   REMONTU   DROGI

1.W planie sytuacyjnym zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego ( rys.  nr 2.1, 2.2 )

Przebieg projektowanego do remontu odcinka drogi przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali1: 500

(rys. nr 2.1, 2.2 ).

Początek opracowania przyjęto w km 0 + 000,00 (granica pasa drogowego), na krawędzi jezdni  istniejącej drogi powiatowej nr 4401W o nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania przyjęto w km 0 + 920,00  na połączeniu z projektowaną nawierzchnią bitumiczną wg odrębnego opracowania.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy „D” (dojazdowej) o podanych niżej

wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości nawierzchni  żwirowej, przebiegu  granic

projektowanego pasa drogowego oraz   warunków  terenowych.

P r o j e k t o w a n e    p a r a m e t r y      d r o g i :

- droga   gminna klasy „D” (dojazdowa),

- szerokość projektowana korony drogi – 6,50m -7,50m,

- pobocza  gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 1,25  m,

- jezdnia bitumiczna o  szerokości –   4,00 m – 5,00m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym) i Vp=60 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  -  KR 1,,

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie  powierzchniowe  do  projektowanych  rowów  drogowych lub w przylegający teren.

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera     opis  na  projekcie zagospodarowania terenu  ( rys. nr 2.1, 2.2 ).

2.Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni  po  remoncie  przedstawiono i  opisano   na  rysunku  nr  3.

2.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

na  odcinku  w  km  0+000,00 – 0+020,00  i

w km 0+892,00 – 0+908,00,

tj. w obrębie skrzyżowań z innymi drogami

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 5,00  m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości  – 1,25 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- rowy drogowe o przekroju trójkątnym

- korona  drogi  o  szerokości –7,50  m ( 5,00 m + 2 x 1,25  m ),

na  odcinku  w  km  0+020,00 – 0+892,00

w km 0+908,00 - 0+920,00

tj. na odcinku między skrzyżowaniami

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 4,00  m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości  – 1,25 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- rowy drogowe o przekroju trójkątnym lub skarpy nasypów,

- korona  drogi  o  szerokości –6,50  m ( 4,00 m + 2 x 1,25  m ).

2.2.  Konstrukcja   nawierzchni   jezdni  drogi   po  remoncie

-Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana poprzez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji:16/31,50 mm, 8/16 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm i emulsji asfaltowej,

-Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego

50/50 % fr. 0/31,50 mm o grubości 15 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i WT-4(2010) ,

-Istniejąca nawierzchnia żwirowa przygotowana przez profilowanie poprzeczne i podłużne, tj.

rozsunięcie na szerokość - 5m jako podłoże pod górną warstwę podbudowy,

-Podłoże: grunt rodzimy typu G1 ( piaski średnie ).

- 2.3. Technologia wykonania robót

Ze względu na istniejącą szerokość nawierzchni żwirowej wynoszącą ok. 4 m i projektowanej szerokości korony drogi -6,50m oraz przylegających do nawierzchni żwirowej teren leśny z warstwą humusu, porośnięty krzakami oraz drzewami projektowany zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

- Usunięcie pojedynczych drzew z projektowanego pasa drogowego – przewidziane do wykonania w odrębnym trybie, przez właściciela terenów leśnych,

- Roboty ziemne przygotowawcze obejmujące usunięcie w pierwszej kolejności warstwy humusu do uzyskania szerokości projektowanej korony drogi, tj. 6,50m,

- Wykonanie przeprofilowania podłużnego i poprzecznego podłoża na szerokości – 6,50m wraz z przygotowaniem, istniejącej nawierzchni żwirowej na szerokości -5,00m jako dolnej warstwy pod projektowaną górną warstwę podbudowy,

- Roboty ziemne – obejmujące wykonanie przekopów w granicach projektowanego pasa drogowego z wbudowaniem gruntu na odcinkach poszerzenia nasypów oraz roboty ziemne obejmujące zaprofilowanie płytkich rowów trójkątnych wzdłuż drogi,

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (50/50%) fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości -4,50m,

- Roboty ziemne – uformowanie korpusu drogi na szerokości – 6,50m oraz uformowanie korpusu na zjazdach z drogi głównej,

- Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) na zjazdach

- Wykonanie poboczy żwirowych z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%)  o gr. 10 cm na szerokości 1,25m,

- Wykonanie nawierzchni jezdni przez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową,

- Wykonanie ustawienia oznakowania pionowego

Szczegółowy zakres i opis robót przewidzianych do wykonania w ramach remontu drogi zawiera przedmiar robót, wraz z odniesieniem do poszczególnych pozycji do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

V.  S T A Ł A     O R G A N I Z A C J A      R U C H U

Na  rysunku  nr 2.1 i 2.2    przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania

pionowego, które  należy  ustawić  po  remoncie  drogi oraz  oznakowanie  istniejące

do pozostawienia.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości

średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji.

Szczegółowy wykaz znaków pionowych zawiera – Zestawienie oznakowania pionowego  ( Zał. nr 2 )