# OBLICZENIA STATYCZNE

# 1. DACH PAWILONU ZAPLECZA

# 1. 1. KROKWIE

# OBCIĄŻENIE (BEZ CIĘŻARU WŁASNEGO KONSTRUKCJI) (A)

# Blachodachówka					  = 0,15  kN/m2

# Łaty, kontrłaty   0,052 x 2 x 6,0			  = 0,03  kN/m2

# Ocieplenie   0,25 x 1,00 x 0,92		  	  = 0,23  kN/m2

# Folia wiatrowa				  	  = 0,03  kN/m2

# Sufit podwieszony   0,0125 x 15,0 + 0,10		  = 0,29  kN/m2

razem stałe 						      0,73  kN/m2 	( = 1,20)

śnieg (B)

C2 = 0,8 + 0,4 x (20 – 15) / 15 = 0,93

S = 0,90 x 0,93 = 0,84 kN/m2 						( = 1,50)

Wiatr (C)	0,25 x 1,8 x 0,4 = 0,18 kN/m2  (parcie = ssanie)		( = 1,30)

Technologiczne (D)	 – przyjęto 0,15 kN/m2 				( = 1,30)

Nazwa: .rmt

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "B 200x80"

Skala  1:2,5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał: 22 Sosna K33

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      4,0      Yc=     10,0

alfa=      0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   5333,3      Jy=    853,3

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   5333,3      Iy=    853,3

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      5,8      iy=      2,3

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    533,3      Wy=    213,3

Wx=   -533,3      Wy=   -213,3

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    160,0

Masa                 [kg/m]:                           m=      8,8

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   5333,3

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  B 200x80           0    0,00    0,00      0,0      0,0   160,0

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     4,500    1,650   4,793  1,000   1 B 200x80

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   160,0    5333     853     533    533   20,0 22 Sosna K33

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

22 Sosna K33       10000       11,000     5,00E-06

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,750     0,750     0,00    4,79

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       0,990     0,990     0,00    4,79

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe      20,1       0,180     0,180     0,00    4,79

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe-Y     0,0       0,150     0,150     0,00    4,79

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

D -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCD

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000        6,353       -1,918

0,50     2,396          7,612*       0,000        0,206

1,00     4,793          0,000       -6,353        2,329

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

Nośność na zginanie

xa = 2,396;  xb = 2,396.

Momenty zginające: 			Mx = -7,612;

Wskaźniki wytrzymałości:		Wx = 533,3;

Wxn = 533,3;

Nośność przekroju na zginanie:

m =  =   = 14,272 < 15,500 =  15,51,00 = Rdm m

Stan graniczny użytkowania

Ugięcia graniczne:

fgr = l / 150 = 4793 / 150 = 32,0 mm

Współczynnik korekcyjny dla charakterystyk sprężystych:

k = k1 k2 = 1,001,00 = 1,00

Ugięcia względem osi Y:

Sztywność na zginanie:

EI = Em I k = 100005333,31,00 10-5 = 533,333 kNm2

fmax = 25,4 < 32,0 = fgr

# 1. 2. PŁATEW KALENICOWA

obciążenie – reakcja kalenicowa z dwóch połaci

2 x 6,77 = 13,54 kN (obliczeniowe)	( = 1,35)

Nazwa: .rmt

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "I 240"

Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      5,3      Yc=     12,0

alfa=      0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   4250,0      Jy=    221,0

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   4250,0      Iy=    221,0

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      9,6      iy=      2,2

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    354,2      Wy=     41,7

Wx=   -354,2      Wy=    -41,7

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     46,1

Masa                 [kg/m]:                           m=     36,2

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   4250,0

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  I 240              0    0,00    0,00      0,0      0,0    46,1

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     6,000    0,000   6,000  1,000   1 I 240

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    46,1    4250     221     354    354   24,0  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,35

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000       41,814        0,000

0,50     3,000         62,721*       0,000        0,000

1,00     6,000         -0,000      -41,814        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 3,000;  xb = 3,000

- względem osi X

MR = p W fd = 1,000354,221510-3 = 76,146 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 20,1 mm

agr = l / 250 = 6000 / 250 = 24,0 mm

amax = 20,1 < 24,0 = agr

# 2. NIECKA BASENU

# Maksymalna głębokość niecki wynosi 1,35 m. Przyjęto nieckę z betonu wodoszczelnego (W8) klasy B25, zbrojonego stalą A III N – pręty  12 co 20 cm krzyżowo, obustronnie.

# 3. FUNDAMENTY

# Przyjęto fundamenty b x h = 45 x 30 cm.

Obciążenie:

Z dachu  42 x 2 / 9							=   9 kN/m

ściana nadziemia (0,25 x 13,0 x 1,12 + 0,25 x 25,0 x 1,1) x 3,0	= 13 kN/m

ściana podziemia 0,25 x 25,0 x 1,1 x 3,0				= 21 kN/m

razem									= 43 kN/m

Naciski jednostkowe    = 43 / 0,45 = 96 kPa

obliczenia wykonał:					sprawdził: