OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego wykonawczego

kąpieliska gminnego w Długosiodle

dz. nr ew. 387 obr. Długosiodło

1. Podstawa opracowania

- Opracowywane równolegle projekty branżowe,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Kazimierza Skockiego.

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna dotycząca przedmiotowego tematu.

2. Strefy normowe

Długosiodło jest zaliczone do następujących stref normowych:

- II strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 październik 2006

- I strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011

- głębokość przemarzania 1,00 m wg PN-81/B-03020.

3. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren jest położony poczynając od prowincji ku mezoregionowi w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, Nizin Środkowopolskich, Niziny Płónocno-mazowieckiej Międzyrzecza Łomżyńskiego.

W podłożu omawianego terenu w strefie przebadanej wierceniami badawczymi , od powierzchni terenu występują nasypy piaszczyste o miąższości od 0,8 do 2,0 m. Poniżej występuje gleba barwy ciemnoszarej o miąższości 0,2 do 0,4 m. Głębiej zalegają piaski drobne barwy szarożółtej i szarej o miąższości 0,3 – 1,2 m pochodzenia ze stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty) i gliny piaszczyste. Są to osady charakterystyczne dla wyścielających dna form dolinnych o złożonej genezie, zarówno czynnych jak i wyłączonych z sieci odpływu.

Wyżej wymienione warstwy podzielono na warstwy geotechniczne według PN-81/B-03020 wyznaczając wartości parametrów charakterystycznych ID i IL dla poszczególnych warstw.

W podłożu dokumentowanego terenu wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa I	nasypy niebudowlane (piaski drobne z pojedynczymi kawałkami gruzu i cegły) o stopniu zagęszczenia ID = 0,47

Grunty próchniczne

Warstwa II	gleba

Grunty niespoiste

Warstwa IIIa		piaski drobne średniozagęszczone ID = 0,43

Warstwa IIIb		piaski drobne, zagęszczone ID = 0,68

Grunty spoiste

Warstwa IVa		glina piaszczysta, plastyczna o stopniu plastyczności IL = 0,29

Warstwa IVb		gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,18

Wierceniami wykonanymi w maju 2010 r stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 1,0 – 2,5 m ppt (101,5 – 102,2 m npm). Różnica rzędnych poziomu wody gruntowej wynika z drenażu rzeki przepływającej w pobliżu.

Według danych projektowych fundamenty posadowione będą w nasypach piaszczystych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID = 0,47 przebadanych punktowo dwiema sondami SD-10. Ponieważ nasypy mogą być nierównomiernie zagęszczone sugeruje się przeanalizowanie projektu posadowienia fundamentów.

Wykonane otwory badawcze dają punktowe rozpoznanie podłoża, natomiast wykonane przekroje geotechniczne stanowią interpretację tych materiałów.

4. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

4. 1. Basen

Zaprojektowano nieckę basenu o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej.

4. 1. 1. Posadowienie

Poziom lustra wody w basenie zaprojektowano + 104,80 m npm. Głębokość basenu od 60 cm w części południowej do 1,80 m w części północnej. Warstwy płyty dennej basenu zaprojektowano następująco:

Folia i warstwa wyrównawcza	  1 cm

Płyta żelbetowa			30 cm

Chudy beton			10 cm

Dla wyrównania osiadań zaprojektowano pod chudym betonem podsypkę z 30 cm warstwy zagęszczonego mechanicznie piasku gruboziarnistego (do stopnia zagęszczenia IS >= 0,98 wg próby normalnej Proctora). Po wykonaniu wykopu pod tę podsypkę a przed jej wykonaniem należy rodzime podłoże poniżej również zagęścić do stopnia zagęszczenia minimum IS >= 0,95.

W rejonie narożników północnych basenu wykonano otwory badawcze nr 2 i 3 a w połowie zachodniego boku otwór 4 (nie jest rozeznane podłoże w rejonie południowego boku basenu).

Północna strona basenu będzie posadowiona (spód podsypki piaskowej) na rzędnej 102,80. Zastany nasyp piaskowy (opisany w dokumentacji geotechnicznej jako nasyp niebudowlany) występuje tu od rzędnej 102,00 – 102,10 a więc miąższość nasypu piaskowego do warstwy gleby wynosi 70 – 80 cm.

W połowie basenu układ warstw jest inny (otwór nr 4). Spód podsypki pod płytę denną znajdzie się na poziomie jw. (102,80), natomiast spód zastanego nasypu piaskowego w otworze 4 został podany na poziomie 102,90. A zatem bezpośrednio poniżej spodu podsypki wystąpi warstwa gleby organicznej o miąższości około 30 cm. W tej sytuacji podsypkę należy pogrubić do wierzchu piasku rodzimego występującego poniżej w/w gleby i opisanego w badaniach gruntu jako warstwa III.

Ze względu na niejednorodne podłoże gruntowe z dna całego wykopu należy wykonać sondowanie kontrolne w celu określenia podłoża bezpośrednio pod dnem i w oparciu o wyniki sondowania wykonać podsypkę wg zasady opisanej powyżej. Wydaje się celowe wykonanie ośmiu sondowań w siatce prostokątnej około 6 x 12 m tj. w rogach wykopu, na połowie boków i w środku.

Należy zwrócić jeszcze uwagę, czy na głębokości mniejszej niż 1,20 m poniżej projektowanego poziomu dna basenu nie występują grunty spoiste. W takim przypadku do poziomu 1,20 m poniżej dna należy również wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową (do stopnia zagęszczenia IS >= 0,98 wg próby normalnej Proctora) aby w strefie przemarzania nie pozostawić gruntu wysadzinowego.

Warstwy podsypki i płytę denną należy wykonywać w suchym wykopie. Jeżeli na dnie wykopu, (lub bezpośrednio pod dnem co uniemożliwi dogęszczenie podłoża dna) pojawi się woda gruntowa, należy ją usunąć. Autor dokumentacji geotechnicznej nie podał w swoim opracowaniu genezy występowania wody gruntowej. Na podstawie ustalonych warstw można wnioskować, że jest to infiltrujące przez wierzchnie warstwy przepuszczalne woda opadowa, która dotarła do nieprzepuszczalnych glin i oparła się o nie, przesączając się w dół przez glinę. Wodę tę należy usunąć przez spompowanie z wykonanych w tym celu studzienek w rogach wykopu.

4. 1. 2. Konstrukcja

Wszystkie elementy żelbetowe niecki zaprojektowano z betonu żwirowego B25, wodoszczelnego (minimum W8). Zbrojonego stalą A III N. Grubość płyty dennej 30 cm, ścian bocznych 20 cm, ścianek przelewów 15 cm. Zbrojenie płyty dennej i ścian niecki  12 co 25 cm krzyżowo, obustronnie, zbrojenie ścianek przelewowych  8 co 25 cm krzyżowo, obustronnie. Zbrojenie dystansowe między dolnym i górnym w  10płycie dennej w postaci stojaków z pręta  8 w ilości 3 szt/m2 (w siatce kwadratowej co około 60 cm).

Wydaje się celowe wykonanie przerwy technologicznej w betonowaniu na poziomie wierzchu płyty. W takim przypadku styku płyty ze ścianami bocznymi należy połączyć przy użyciu taśmy uszczelniającej.

4. 2. Budynek zaplecza

Zaprojektowano budynek o konstrukcji tradycyjnej.

Składa się on z dwóch brył – głównej o posadzce na poziomie ± 0,00 (104,80 m npm) i piwnicy technicznej o posadzce na poziomie -1,80 (103,00 m npm).

4. 2. 1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na żelbetowych, monolitycznych ławach fundamentowych o wymiarach b x h = 45 x 30 cm. Beton ław B25, wodoszczelny (W8). Zbrojenie podłużne 4  12 ze stali A III N, strzemiona  6 co 25 cm.

Posadowienie ław zaprojektowano bezpośrednie na piasku drobnoziarnistym opisanym w badaniach geotechnicznych jako warstwa III.

Ściany fundamentowe murowane z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej 12.

4. 2. 2. Pionowy ustrój nośny

Ściany nadziemia konstrukcyjne zaprojektowano z cegły porotherm o grubości 25 cm. Na poziomie wierzchu ścian (pod murłatę konstrukcji dachu) zaprojektowano wieńce żelbetowe 25 x 25 cm zbrojone 4  12 ze stali A III N, strzemiona  6 co 25 cm. Nadproża prefabrykowane L19. Nadproże w osi 1 przy narożniku z osią 1 o rozpiętości w świetle otworu 3,60 m żelbetowe, monolityczne b x h = 25 x 38 cm zbrojone j/w (4  12 ze stali A III N, strzemiona  6 co 25 cm)

4. 2. 3. Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej Krokwie o wymiarach 8 x 20 cm oparte na murłatach kotwionych do wieńców żelbetowych ścian zewnętrznych. W kalenicy zaprojektowano stalową płatew z dwuteowników normalnych I 240.

Pokrycie dachu blachodachówką.

4. 3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Płatew kalenicową należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie zestawem dla środowiska o podwyższonym stopniu agresywności (środowisko przemysłowe):

- oczyścić powierzchnie do II stopnia czystości przez śrutowanie,

- pomalować w warsztacie dwukrotnie farbą olejną podkładową miniową 60 % lub na pyle cynkowym.

Po zmontowaniu konstrukcji wszelkie ubytki powłoki malarskiej (otarcia, przepalenia) uzupełnić farbą jw.,

- Całą konstrukcję pomalować dwukrotnie emalią nawierzchniową ogólnego stosowania, syntetyczną, w kolorze podanym w projekcie architektonicznym. Łączna grubość powłok malarskich minimum 120 m.

Mogą być zastosowane inne zastawy malarskie przeznaczone dla konstrukcji pracującej w środowisku przemysłowym (o podwyższonym stopniu agresywności), zgodnie z technologią podaną przez producenta.

Konstrukcję drewnianą należy zaimpregnować grzybo- i owadochronnie oraz do stanu trudnozapalnego. Należy stosować preparaty dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

4. 4. Uwagi ogólne

Obliczenia statyczne (dołączone do projektu budowlanego) wykonano przy użyciu programu komputerowego firmy CADSIS Opole Rm Win – licencja nr 5790, klucz 5790.

- Projekt wykonano wg następujących norm:

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli, Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli, Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli, Obciążenia zmienne technologiczne, Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-77/B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenia śniegiem

- PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenia wiatrem

- PN-90/B-03020 – Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150, sierpień 2000 – Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy z całego obrysu budynku usunąć warstwę ziemi roślinnej.

Wykopy fundamentowe winny być odebrane przez geotechnika.

Zgodnie z opinią geotechniczna, w przypadku wystapienia poniżej poziomu posadowienia gruntów słabonośnych należy je wymienić na piasek gruboziarnisty, zagęszczony warstwami do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS >= 0,97 Proctora wg próby normalnej.

Nasypy pod posadzki należy wykonać z piasku gruboziarnistego, zagęszczanego warstwami do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS >= 0,95 Proctora wg próby normalnej. Grubość warstw należy dostosować do charakterystyki zagęszczarki.

Do wykonania konstrukcji należy stosować towarowy, atestowany beton. Podczas betonowania wykonywać próbki do kontroli jakości i wytrzymałości betonu.

Po wypełnieniu szalunków betonem należy go zagęszczać mechanicznie za pomocą wibratorów wgłębnych i ewentualnie dodatkowo przyczepnych mocowanych do boków szalunków.

W trakcie wiązania i twardnienia beton należy starannie pielęgnować nie dopuszczając do zbytniego przesuszenia lub nawodnienia.

Wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem należy zaizolować przeciwwilgociowo przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno rzadkim i półgęstym. W przypadku stykania się izolacji przeciwwilgociowej ze styropianem należy zastosować preparat, który nie będzie powodował destrukcji styropianu. Spód fundamentów zaizolować jedną warstwą papy asfaltowej na lepiku układaną na podłożu z chudego betonu.

Prace konstrukcyjne należy prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym.

Całość prac należy prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją, wytycznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych oraz obowiązującymi normami i przepisami. Roboty winny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku wystąpienia problemów dotyczących realizacji robót konstrukcyjnych w szczególności w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów budzących wątpliwości należy porozumieć się z autorem niniejszego opracowania tel. 601 239287, (22)3980818, fax (22)6255042.

opracował:				sprawdził: