### O P I S   T E C H N I C Z N Y

Roboty ujęte w niniejszej dokumentacji są zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień  (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i dróg.

# DANE OGÓLNE.

## Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 440226W  Olszaki – Adamowo Zygmuntowo odc. w km 1+050,00 ÷ 2+850,00”. Niniejsze opracowanie ma charakter projektu wykonawczego niezbędnego do ogłoszenia przetargu oraz wykonania robót przeb. Drogi.

## Podstawa Opracowania

#### Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 zaktualizowana do celów projektowych przez geodetę uprawnionego

#### Dz. U. nr 43 Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

#### Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- -   Dokumentacja : projekt budowlany przebudowy drogi,

- Obowiazujace przepisy i wytyczne

# II.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Projektowana droga zapewni dojazd do przyległych posesji zabudowanych zabudową  jednorodzinną oraz do terenów rolnych. Przewidywany ruch pojazdów głównie osobowych , dojazd do przyległych posesji oraz znikomy ruch pojazdów ciężarowych głównie zaopatrzenia oraz służb komunalnych, autobusów komunikacji zbiorczej oraz autobusów szkolnych.

## Parametry techniczne przyjęte do projektowania:

### Parametry drogi :

- Klasa techniczna drogi „L” (Lokalna),

- Kategoria drogi  – droga gminna,

- Kategoria obciążenia ruchem – KR1,

- Prędkość projektowa - 50km/h,

- Szerokość jezdni 5,0m

- Liczba jezdni × ilość pasów ruchu - 1×2,

# III.  STAN ISTNIEJĄCY.

## Istniejące zagospodarowanie terenu.

Teren objęty inwestycją stanowi pas terenu pełniący funkcję pasa drogowego w którym zlokalizowana jest droga o nawierzchni żwirowa o szerokości  5,00m  z poboczem obustronnym po 1m, korona drogi wynosi 7,00m. Występują odcinkowo rowy drogowe odprowadzające wodę do rowów melioracyjnych przecinających poprzecznie drogę.

## Warunki gruntowo – wodne.

Nośność gruntu zalegającego w podłożu zaklasyfikowano do grupy nośności G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

# IV.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

## Droga w planie

### Trasa

Projektowany przebieg trasy przebudowywanej drogi gminnej pokrywa się  z przebiegiem istniejącej nawierzchni żwirowej drogi, która będzie stanowiła podbudowę.

### Geometria.

Tyczenie geometrii drogi, zjazdów,  oparto na domiarach do projektowanej osi drogi.

### Zjazdy

W ciągu drogi gminnej występują dwa zjazdy bitumiczne na drogi boczne gruntowe oraz dwanaście zjazdów o nawierzchni żwirowej prowadzące do działek prywatnych przylegających do drogi.

## Przekroje normalne.

Od km 1+050,00 do km 2+850,00

- jezdnia o szer. 5,00m – spadek poprzeczny daszkowy - 2%,

- obustronne pobocza żwirowe o szer. 1,00m – spadek poprzeczny-4% ,

- korona drogi szer. 7m (5,00 + 2 x 1m)

## Projektowane konstrukcje nawierzchni.

### Konstrukcja nawierzchni drogi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 3cm, AC8S wg PN-EN 13108-1; WT-2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 3cm, AC11W, wg PN-EN 13108-1; WT-2

- górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm wg PN-EN 13242 +A1 2010, WT-4

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kr. naturalnego fr 0/31,50mm 
gr warstwy 5cm, wraz z profilowaniem podłużnym i poprzecznym,

- istniejąca nawierzchnia żwirowa jako podbudowa z mieszanki kr. naturalnego zag. mechanicznie o gr 10 - 15cm

### Zjazdy bitumiczne

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 3cm, AC8S wg PN-EN 13108-1; WT-2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 3cm, AC11W, wg PN-EN 13108-1; WT-2

- górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm wg PN-EN 13242 +A1 2010, WT-4

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kr. naturalnego fr 0/31,50mm 
gr warstwy 5cm

### c) Zjazdy z kr. naturalnego

- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15cm,

## Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych kontrolowany za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów drogowych, lub po skarpach korony drogi w przyległy teren.

## Przepusty pod drogą.

Występujące pod drogą przepusty w km 1+300,00 i 2+390,00 przewidziano do przebudowy poprzez rozebranie ist. rur betonowych dł – po 1mb oraz ścianek i wykonanie nowych przepustów z rur PEH śr 80 i śr.100cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych betonowych.

6.	Oznakowanie drogi po przebudowie

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie przedstawiono na rys. 2/1; 2/2; 2/3. Projekt. oznakowanie pionowe stanowi uzupełnienie ist. oznakowania pionowego i zostało zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

Oznakowanie poziome występuje jako wskazanie miejsc przejść dla pieszych w rejonie skrzyzowań i przystanków autobusowych oraz jako wskazanie miejsc zatrzymania się autobusów komunikacji zbiorczej i autobusów szkolnych na jezdni drogi.

Opracował: