O  P  I  S        T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

Do   Projektu  wykonania  utwardzenia placu targowego, drogi dojazdowej i  miejsc postojowych z  odwodnieniem, wykonaniem  wiaty  zadaszonej oraz  ustawieniem  elementów  małej  architektury  i  kontenera  sanitarnego  na  terenie   targowiska stałego w miejscowości Długosiodło

( b r a n ż a    d r o g o w a  i sanitarna )

1.  Przedmiot   i  zakres   opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja projektowa  wykonania utwardzenia  placu  targowego, drogi  dojazdowej  z  miejscami  postojowymi  wraz  z  odwodnieniem  terenu  i  wymianą  opraw  oświetlenia  terenu  oraz  wykonaniem  wiaty zadaszonej  z  miejscami  do   handlu, a także  ustawieniem  kontenera  sanitarnego  i  elementów  małej  architektury  typu:  ławki, kosze  na  śmieci  w  ramach  zagospodarowania  terenu   wyznaczonego  na  lokalizację targowiska stałego w miejscowości Długosiodło na działkach nr ewid. geodezyjnej 845/3,  845/6 i 845/7.

W   zakres   dokumentacji   projektowej    wchodzą:

-projekt zagospodarowania terenu

-przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni placu, drogi dojazdowej i m. postojowych

-ustalenie sposobu odwodnienia   terenu,

-plany sytuacyjno-wysokościowe,

-projekt oznakowania pionowego i poziomego,

- projekt  konstrukcji  wiaty  zadaszonej,

-przedmiary robót do wykonania wraz   z   STWiOR,

2. Stan    istniejący

Teren  w  granicach  działek nr 845/3, 845/6 i 845/7 w msc. Długosiodło  zagospodarowany  jest

budynkami istniejącymi  o  przeznaczeniu  handlowo-usługowym  oraz  powierzchnią  nieutwardzoną  przeznaczoną  dla  komunikacji  pieszych  i  dojazdu  pojazdów  do  nieruchomości  zabudowanych  z

wjazdem  od  strony   terenu  placu  targowego  oraz  dojazdem  zaopatrzenia  do  istniejących  obiektów

handlowo-usługowych.

Orientacyjną   lokalizację   projektowanych obiektów  przedstawiono   na   rysunku   nr  1.

- Warunki   gruntowo – wodne   podłoża

W  podłożu    zalegają  grunty rodzime  przepuszczalne  w   dobrych  warunkach

wodnych – wody  gruntowe  poniżej  1,00 m.  od  poziomu  terenu.

Podłoże   z  gruntu  rodzimego  zakwalifikowano  do  grupy  nośności – G1.

- Projektowane   zagospodarowanie   terenu  targowiska   stałego

4.1  W  planie  sytuacyjnym projektowanego zagospodarowania terenu.

Na działkach nr 845/3, 845/6 i   845/7  zaprojektowano  wykonanie  utwardzenia  terenu

placu targowiska, drogi dojazdowej, miejsc postojowych wraz z wykonaniem odwodnienia

tj. wykonaniem studzienek ściekowych i studni rewizyjno – połączniowych, obramowanie

nawierzchni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm i obrzeżem betonowym

o wym. 8 x 30 cm. Zaprojektowano także wykonanie  wiaty  zadaszonej  o  wymiarach w  rzucie

3x15 m   z  podziałem  na   5  osobnych  stanowisk  do  handlu  o  wymiarach  3 x 3 m.

Zaprojektowano  także   ustawienie   kontenera  sanitarnego  zawierającego osobne  WC dla  kobiet

i  mężczyzn  z   przeznaczeniem  dla  obsługi  osób   sprzedających   towary na  targowisku.

W  ranach   wyposażenia  terenu  targowiska  w  elementy  małej  architektury  przewidziano

ustawienie – 4  szt.  ławek,  5 –szt. koszy  na  śmieci,  1 szt. osłony  śmietnikowej  zamknietej  na

kontenery   śmieciowe   oraz   wykonanie  płotu drewnianego  z  segmentów  1,8x1,80 i 1.80x0,90 m

osłaniającego     kontener  sanitarny  z  ustawieniem  dwóch  donic  kwiatowych.

Zaprojektowano  także  ustawienie  tablicy   informacyjnej- 1 szt. w  której  zamieszczony  zostanie

regulamin   targowiska  i    oznaczenie  targowiska:  „  Mój  Rynek „    oraz   stojak – 1 szt. na  rowery.

Istniejące  drzewo  zlokalizowane  w  projektowanej  nawierzchni  utwardzonej zostanie  zabezpieczone

przez  ułożenie  wokół  pnia  kraty   ażurowej.

Oświetlenie     terenu    przez    wymianę  istniejących  opraw  oświetlenia  ulicznego  na  nowe z

dwoma    wspornikami,  zlokalizowane  na  istniejących  słupach energetycznych..

  - . Przekroje   normalne   i   konstrukcje  nawierzchni  placu, drogi dojazdowej

i m. postojowych

Zaprojektowano  następujący  przekrój   normalny  drogi dojazdowej

-     jezdnia  o szerokości –  od 2,80 m do 5,80  m,

- spadek  poprzeczny  - jednostronny 2 %, w kierunku terenu targowiska.

Projektowana   konstrukcja  nawierzchni  drogi dojazdowej

- Projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na (kolor: grafitowy, typu behaton, bezfazowa ),

- projektowana  warstwa podsypki  cementowo-piaskowej ( 1:4 ) o  grubości  3-5 cm,

-    Projektowana  warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,50 mm o

grubości 20 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010  i WT-4(2010),

- Podłoże: grunt rodzimy typu G1 (koryto, wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża.

Zaprojektowano  następujący  przekrój   normalny  miejsc postojowych

-     głębokość zatoki postojowej  prostopadłej –  4,8 m,

- spadek  poprzeczny  - jednostronny 1 % w kierunku drogi dojazdowej

Projektowana   konstrukcja  nawierzchni  placu postojowego

- Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kamiennej kostki granitowej  9/11 cm,

- projektowana  warstwa podsypki  piaskowej  grubości  3-5 cm,

-    Projektowana  warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,50 mm o

grubości 20 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010  i WT-4(2010),

- Podłoże: grunt rodzimy typu G1 (koryto, wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża.

Projektowana   konstrukcja  nawierzchni  terenu  targowiska

- Projektowana nawierzchnia placu targowego z płyt betonowych prostokątnych (50x50 i 50x25 cm) o  grubości – 7 cm i kamiennej kostki granitowej 4 x 6 cm (czerwonej)

- projektowana  warstwa podsypki  cementowo-piaskowej ( 1:4 ) o  grubości  3-5 cm,

-    Projektowana  warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,50 mm o

grubości 10 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010  i WT-4(2010),

- Podłoże: grunt rodzimy typu G1 (koryto, wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża.

4.3. Projektowane   elementy   małej  architektury

Zaprojektowano na  terenie  targowiska  ustawienie elementów takich jak:

- płot  osłonowy drewniany ( lamel owy)  o długości łącznej L = 9,90 m i wys. H = 1,80 m

(5 el. po L = 1,80 m  i 1 L =  0,90 m  ),

- osłona śmietnikowa zamknięta na 2 kontenery śmietnikowe,

- tablica informacyjna dla  zamieszczenia  regulaminu  targowiska  i  oznaczenia: "Mój Rynek",

- donice z kwiatami,

- stojak na rowery typu spirala,

- krata zabezpieczająca wokół drzewa,

- ławki oraz śmietniki,

Lokalizację małej architektury przedstawiono na rys. nr 2 – projekcie zagospodarowania

terenu.

4.4.   Odwodnienie  terenu

Przewidziano odwodnienie terenu utwardzonego  targowiska, drogi dojazdowej i miejsc postojowych  przez spływ wody opadowej spadkami poprzecznymi i podłużnymi do projektowanych studzienek  ściekowych  o  średnicy – 50 cm  z  gotowych  elementów  o  głębokości – 1,50 m  z  osadnikami (4 szt.)  i  przyłączonych  przykanalikami  z  rur  PVC 200   do   projektowanych  studni  rewizyjno-połaczeniowych  o  średnicy – 100 cm (6 szt.) zlokalizowanych   na   projektowanej  kanalizacji  deszczowej  z  rur  PVC o  średnicy -  200 mm, 250 mm  i  315 mm   włączonej  do  istniejącego  kanału  deszczowego.

4.5.    Oświetlenie  terenu

Przewidziano   wymianę  istniejących  lamp  oświetlenia  ulicznego  z  pojedynczymi  wspornikami  na  nowe  lampy  oświetlenia  z  podwójnymi  wysięgnikami  na  istniejących

Słupach  betonowych  linii  zasilającej  enn.

4.6.    Kontener  sanitarny

Przewidziano  ustawienie  kontenera  sanitarnego  z  kompletnym  wyposażeniem, zawierającego  osobne  kabiny  toaletowe  dla  kobiet i  mężczyzn,  przeznaczonego  dla  osób sprzedających  na  targowisku. Kontener  o  wymiarach  około 2,50 m x 3,00 m  ustawiony  na  płycie  betonowej z  przyłączem  do   wodociągu i  kanalizacji  sanitarnej istniejącej obok.

Zasilanie w  energię  z  istniejącego  budynku.

5.  STAŁA   ORGANIZACJA   RUCHU

Na  rysunku  nr  6 przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania    pionowego i poziomego,      które  należy  ustawić  po  wykonaniu   zagospodarowania  terenu  drogą  dojazdową i  miejscami  postojowymi.

O p r a c o w a ł :