O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

D O      P R O J E K T U      P R Z E B U D O W Y      D R O G I     G M I N N E J  WE WSI BUDY PRZETYCZ W KM 0+000,00 - 0+995,00

# I.  P O D S T A W A     O P R A C O W A N I A

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej we wsi Budy Przetycz w km 0+000,00 – 0+995,00  opracowano na zlecenie   Gminy Długosiodło ( powiat wyszkowski ), która pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem  przebudowy  tej  drogi.

Projekt   opracowano   na   podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną  i  zakresu  przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

# II. C E L     I    Z A K R E S      P R O J E K T U

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy istniejącej  drogi o nawierzchni  żwirowej na  bitumiczną  przez ustalenie:

## - sposobu  zagospodarowania  terenu  w  planie sytuacyjnym, w istniejącym  pasie drogowym,

## -  ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni  drogi, tj. ustalenie konstrukcji nawierzchni

## jezdni  drogi  po  przebudowie,

- ustalenie sposobu odwodnienia,

- ustalenie przekroju normalnego,

## - ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego  po  przebudowie,

## - określenie   ilości  robót  do  wykonania, tj. sporządzenie  przedmiaru  robót,

- przygotowanie  S.S.T. wykonania i  odbioru  robót,

- przygotowanie  kosztorysu  ofertowego-ślepego  dla  celów  przetargowych,

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót  przebudowy  drogi.

# III. S T A N     I S T N I E J Ą C Y

Istniejąca droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej klasy D (dojazdowej),

obsługującej  bez  ograniczenia  tereny zabudowane i niezabudowane  przylegające  do  pasa  drogowego. Jednocześnie  droga  ta  służy  jako  droga  dojazdowa w układzie  lokalnym do  terenów  użytkowanych  rolniczo i nieruchomości zabudowanych oraz innych dróg gminnych.

Obecnie droga ta ma nawierzchnię żwirową  szerokości  ok. 3,00 – 3,50 m,  i wydzielona  jest   granicami  upraw  rolniczych  oraz  ogrodzeniami  nieruchomości  zabudowanych i rowami wzdłuż drogi.

Nawierzchnia żwirowa  posiada  dostateczną  nośność  dla  przeniesienia  istniejącego  obciążenia  ruchem,  ale   nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  co  utrudnia  odwodnienie  korony  drogi  i  obniża  komfort  przejazdu  ze   względu  na  stan  nawierzchni,  wymagający  częstych  prac  remontowych.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków  prostych

i  wpisania  w  ich  załamanie  łuków  kołowych i  wyprofilowania  właściwych  spadków

poprzecznych  na  prostych  i  łukach poziomych.

Obecnie  brakuje  oznakowania  pionowego  drogi.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 10 000  ( rysunek  nr 1 ).

IV.  P R O J E K T O W A N Y    ZAKRES   PRZEBUDOWY   DROGI

1.W planie sytuacyjnym zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego ( rys.  nr 2 )

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych w skali 1: 1000  powiększonym  cyfrowo  do  skali  1: 500  (rys. nr 2 ).

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi istniejącego zjazdu bitumicznego z

drogi gminnej.

Koniec opracowania przyjęto w km 0 + 995,00  zgodnie z ustaleniami z Inwestrem.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy D ( dojazdowej )  o podanych niżej

wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości nawierzchni  żwirowej, przebiegu  granic

pasa drogowego oraz   warunków  terenowych.

P r o j e k t o w a n e    p a r a m e t r y      d r o g i :

- droga   gminna  klasy D ( dojazdowa ),

- szerokość projektowanej jezdni – 4,00 m

- szerokość projektowana korony drogi –5,00 m,

- pobocza  żwirowe o szerokości –  2 x 0,50 m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym)

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  -  KR 1,,

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie  powierzchniowe  do istniejących rowów lub w przylegający teren,

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera     opis  na  projekcie zagospodarowania terenu  ( rys. nr 2 ).

UWAGA!

Projektowany do realizacji zakres  i parametry jezdni o szerokości 4,00 m stanowi I etap

przebudowy tej drogi w dostosowaniu do istniejących warunków.

2.Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni  po  przebudowie  przedstawiono i  opisano   na  rysunku  nr  3.

2.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

na  odcinku  w  km  0 + 000,00 – 0 + 995,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 3,00 %,

- szerokość jezdni – 4,00  m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości – 0,50 m  ze spadkiem poprzecznym - 6 %,

- korona drogi o szerokości 5,00  m(4,00m + 2 x 0,50m ),

2.2.  Konstrukcja   nawierzchni   jezdni i ścieżki rowerowej  drogi   po  przebudowie

-Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana poprzez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji:16/31,50 mm, 8/16 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm i emulsji asfaltowej ( Szerokość warstwy – 4,00 m ),

-Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego

50/50 % fr. 0/31,50 mm o grubości 10 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i WT-4(2010) (szerokość warstwy- 4,30 m)

-Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubości średniej 5 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010  i WT-4(2010) (szerokość warstwy- 4,50 m)

-Istniejąca nawierzchnia żwirowa z mieszanki kruszywa naturalnego o szerokości 3,00  m

-Projektowane poszerzenie istniejącej nawierzchni żwirowej poprzez wbudowanie warstwy wzmacniająco - profilującej z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubości 10 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010  i WT-4(2010)

(szerokość warstwy- 2 x 0,75 m)

-Podłoże: grunt rodzimy typu G1

2.3.  Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie jezdni  przez spływ wód opadowych podłużnymi spadkami poprzecznymi do istniejących rowów lub w przylegający teren. Grunty przepuszczalne, typ G1 ( piasek średni ).

VI.  S T A Ł A     O R G A N I Z A C J A      R U C H U

Na  rysunku  nr 2  przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania pionowego, które

należy  ustawić  po  przebudowie  drogi.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości

średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji.

VII.  OPIS   TECHNOLOGII   PRZEBUDOWY   NAWIERZCHNI   DROGI

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich ilości   przedstawiono w przedmiarze robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych  wykonania  i odbioru robót.