O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ NR 4401W DO MIEJSCOWOŚCI MAŁASZEK

w  km   0 + 000,00  –  0+ 920,00

# I.  P O D S T A W A     O P R A C O W A N I A

Projekt budowlany budowy drogi gminnej od drogi powiatowej nr 4401W do miejscowości Małaszek opracowano na zlecenie   Gminy Długosiodło (powiat wyszkowski ), która jest Inwestorem budowy tej drogi.

Projekt   opracowano   na   podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu przebiegu drogi,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii projektowanej budowy drogi,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

- uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji.

# II. C E L     I    Z A K R E S      P R O J E K T U

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania budowy  drogi przez wydzielenie pasa drogowego z istniejących działek oraz ustalenie w szczegółowości:

## - sposobu  zagospodarowania  terenu  wydzielonego pasa drogowego,

## -  ustalenie  technologii budowy nawierzchni  drogi, tj. ustalenie konstrukcji nawierzchni

## jezdni  drogi z uwzględnieniem stanu istniejącego,

- ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogi,

- ustalenie przekroju normalnego,

## - ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego drogi,

## - określenie   ilości  robót  do  wykonania, tj. sporządzenie  przedmiaru  robót,

- przygotowanie  S.S.T. wykonania i  odbioru  robót,

- przygotowanie  kosztorysu  ofertowego-ślepego i inwestorskiego  dla  celów  przetargowych,

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  budowy  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

# III. S T A N     I S T N I E J Ą C Y

Droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej klasy „D” (dojazdowej),

obsługującej  bez  ograniczenia  tereny zabudowane i niezabudowane  przylegające  do  pasa  drogowego. Jednocześnie  droga  ta  służy  jako  droga  dojazdowa w układzie  lokalnym do  terenów  użytkowanych  rolniczo i terenów leśnych położonych  wzdłuż  drogi  objętej  opracowaniem.

Obecnie droga ta ma nawierzchnię żwirową  szerokości  od 4,00 m  do 5,00 m, korona drogi ma szerokość 5,50 – 6,50 m i wydzielona  jest  rowami, skarpami   nasypów  lub  skarpami przekopów oraz istniejącym drzewostanem.

Projektowana droga przebiega od drogi powiatowej Nr 4401W do wsi Małaszek przez tereny lasów państwowych obejmujących działki nr 2020, 2027 i 2025 oraz częściowo po śladzie drogi gminnej gruntowej na działce 2012. Włączenie do drogi powiatowej Nr 4401W na działce nr 2013 – będącej pasem drogowym drogi powiatowej.

Istniejąca nawierzchnia żwirowa  posiada  dostateczną  nośność  dla  przeniesienia  istniejącego  obciążenia  ruchem,  ale   nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  co  utrudnia  odwodnienie  korony  drogi  i  obniża  komfort  przejazdu  ze   względu  na  stan  nawierzchni,  wymagający  częstych  prac  remontowych.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków  prostych

i  wpisania  w  ich  załamanie  łuków  kołowych i  wyprofilowania  właściwych  spadków

poprzecznych  na  prostych  i  łukach poziomych.

Obecnie  brakuje  oznakowania  pionowego  drogi.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 25 000  ( rysunek  nr 1 ).

IV.  P R O J E K T O W A N Y    ZAKRES   BUDOWY  DROGI

1.W planie sytuacyjnym zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego ( rys.  nr 2.1, 2.2 )

Przebieg projektowanego do budowy odcinka drogi gminnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali1: 500

(rys. nr 2.1, 2.2 ).

Początek opracowania przyjęto w km 0 + 000,00, na krawędzi jezdni  drogi powiatowej

nr 4401W o nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania przyjęto w km 0 + 920,00  na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną wykonaną w latach ubiegłych w ciągu drogi gminnej.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy „D” (dojazdowej) o podanych niżej

wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości nawierzchni  żwirowej, przebiegu  granic

projektowanego pasa drogowego oraz   warunków  terenowych.

2.  P r o j e k t o w a n e    p a r a m e t r y      d r o g i :

- droga   gminna klasy „D” (dojazdowa),

- szerokość projektowana korony drogi – 6,50m -7,50m,

- pobocza  gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 1,25  m,

- jezdnia bitumiczna o  szerokości –   4,00 m – 5,00m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym) i Vp=60 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  -  KR 1,,

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie  powierzchniowe  do  projektowanych  rowów  drogowych lub w przylegający teren.

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera     opis  na  projekcie zagospodarowania terenu  ( rys. nr 2.1, 2.2 ).

3. Zajętość terenu

Inwestycja  jest  zlokalizowana  na  działkach:

1.Działki czasowo zajęte:

- obręb Nowe Bosewo , dz. nr 2013( pas drogi powiatowej) zajęcie na czas wykonania

włączenia  drogi gminnej do drogi powiatowej,

2.Działki  pozyskane z projektu podziału (nie będące własnością Gminy Długosiodło):

-obręb  Nowe Bosewo, dz. nr 2020/2 (z podziału dz. nr 2020), dz. nr 2027/2

(z podziału dz. nr 2027), dz. nr 2025/2 (z podziału dz. nr 2025)

3.Działki pozyskane z projektu podziału (będące własnością Gminy Długosiodło):

-obręb Nowe Bosewo, dz. nr 2012/1 (z podziału dz. nr 2012)

4.Informacja o ochronie terenu

Teren na którym będzie zlokalizowana projektowana inwestycja nie jest objęty ochroną

konserwatora zabytków.

5.Informacja o zagrożeniach dla środowiska

Z uwagi na charakter i zakres wykonywanych robót nie przewiduje się negatywnego

oddziaływania wykonanego obiektu – drogi na środowisko naturalne w jego otoczeniu

oraz pogorszeniu warunków sanitarno – higienicznych użytkowników obiektu.

6.Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni   przedstawiono i  opisano   na  rysunku  nr  3.

6.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

na  odcinku  w  km  0+000,00 – 0+020,00  i

w km 0+892,00 – 0+908,00,

tj. w obrębie skrzyżowań z innymi drogami

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 5,00  m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości  – 1,25 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- rowy drogowe o przekroju trójkątnym

- korona  drogi  o  szerokości –7,50  m ( 5,00 m + 2 x 1,25  m ),

na  odcinku  w  km  0+020,00 – 0+892,00

w km 0+908,00 - 0+920,00

tj. na odcinku między skrzyżowaniami

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 4,00  m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości  – 1,25 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- rowy drogowe o przekroju trójkątnym lub skarpy nasypów,

- korona  drogi  o  szerokości –6,50  m ( 4,00 m + 2 x 1,25  m ).

6.2.  Projektowana konstrukcja   nawierzchni   jezdni  drogi

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

-Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana poprzez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji:16/31,50 mm, 8/16 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm i emulsji asfaltowej,

-Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego

50/50 % fr. 0/31,50 mm o grubości 15 cm. zagęszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i WT-4(2010) ,

-Istniejąca nawierzchnia żwirowa przygotowana przez profilowanie poprzeczne i podłużne, tj.

rozsunięcie na szerokość - 5m jako podłoże pod górną warstwę podbudowy,

-Podłoże: grunt rodzimy typu G1 ( piaski średnie ).

6.3. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz. U. Z 2012 r. poz. 463 ) ustalono, co następuje:

1. Projektowany obiekt, tj. konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej należy zaliczyć do – pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych w prostych warunkach gruntowych, takich jak np. wykopy do głębokości – 1,20 m i nasypy budowlane do wysokości – 3,00m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

2. Warunki gruntowe określić jako – proste, tj. stwierdza się, że w podłożu zalegają grunty rodzime, jednorodne, genetycznie i litologicznie w układzie poziomym bez występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w obszarze wykonywania, przygotowywania podłoża z gruntu rodzimego pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

3. Na podstawie analizy składu gruntu podłoża przeprowadzonej na wykonanych przekopach o głębokości do 2 m, stwierdza się że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne – piaski drobne i średnie w dobrych warunkach wodnych, dlatego też podłoże pod projektowaną konstrukcję nawierzchni zakwalifikowano do grupy nośności – G1 według postanowień Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430, Załącznik nr 4).

7. Rozwiązania wysokościowe

Projektowane ukształtowanie wysokościowe niwelety drogi przedstawiono na rys. nr 4. Niweletę drogi zaprojektowano po istniejącym przebiegu nawierzchni żwirowej z podniesieniem o grubość nowo projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

8. Odwodnienie drogi

Odwodnienie korony drogi powierzchniowo przez spływ wód opadowych spadkami poprzecznymi poza koronę drogi do projektowanych rowów drogowych lub w przylegający teren. W podłożu zalegają grunty przepuszczalne, tj. piaski które umożliwią szybkie wsiąkanie wód opadowych w podłoże.

9.  Kolizje

W projektowanym pasie drogowym nie występują sieci uzbrojenia podziemnego.

V.  S T A Ł A     O R G A N I Z A C J A      R U C H U

Na  rysunku  nr 2.1 i 2.2    przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania

pionowego, które  należy  ustawić  po  wybudowaniu  drogi oraz  oznakowanie  istniejące

do pozostawienia.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości

średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji.

Szczegółowy wykaz znaków pionowych zawiera – Zestawienie oznakowania pionowego  ( Zał. nr 2 )