STUDIO   ARCHITEKTURY   REKREACYJNEJ

OLAF CHMIELEWSKI

e-mail: olafarch@o2.pl,   tel./fax (0-22) 849 57 01;  0 607 100 588

02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a

PROJEKT WYKONAWCZY

BASENU  ODKRYTEGO  Z  BUDYNKIEM  ZAPLECZA

NAZWA INWESTYCJI:    OTWARTE  KĄPIELISKO  GMINNE  w  DŁUGOSIODLE

w kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kościuszki

ADRES INWESTYCJI:   Ul. T. KoŚciuszki    07-210 Długosiodło

dz. nr ew. 387 i 388

(Teren szkoły Podstawowej i przedszkola )

INWESTOR:                  GMINA DŁUGOSIODŁO UL. KOŚCIOUSZKI 2

tOM IiI                         INSTALACJE SANITARNE

CZĘŚĆ 3       PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt wykonano zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami i jest kompletny do celu, jakiemu ma służyć.

| Funkcja: | Specjalność, Imię i Nazwisko | nr upr. bud. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| opracował | mgr inż. inst. sanit. Marian Seheń | ZO/5/05 |  |

PRZEDMIAR ETAP II

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | OTWARTE KĄPIELISKO GMINNE w DŁUGOSIODLE |  |  |  |
| 1.1 | 2 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-15-0115-0200 KNR 2-15-0115-0200 KNR 2-15-0115-0200 | Bateria stojąca posiadająca możliwość łokciowego włączania i wyłączania wody dzięki wydłużonemu uchwytowi, co pozwala na obsługę baterii bez dotykania jej dłonią. Wylewka obrotowa, zasięg 210mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.1.2 | 2-15-0115-0200 2-15-0115-0200 | Bateria umywalkowa z termoregulatorem czasowa, wykonana w całości z odlewu mosiężnego. Możliwość regulacji przepływu i czasu wody, stojąca | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.1.3 | 2-15-0115-0200 2-15-0115-0200 | Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, wylewka obrotowa z perlatorem | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.1.4 | KNR 2-15 0114-0200 | Zawory czerpalny wypływowy odcinający zewnętrzny Korpus z czerwonego mosiądzu; pokrętło zewnętrzne z mosiądzu pokryte chromem; rurki miedziane zgodne z DIN EN 1057; uszczelnienie EPDM Wbudowany zawór zwrotny i przerwa powietrzna | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.1.5 | KNR 2-15 0114-03 | Zawór podtynkowy DN 25 | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 1.1.6 | 2-15-0114-0100 2-15-0114-0100 | Zawór podtynkowy DN 15 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.1.7 | 2-15-0114-0100 2-15-0114-0100 | Kombinowany zawór kątowy ze zintegrowanym zaworem przyłączeniowym dla urządzeń gospodarstwa domowego Zakres dostawy: "odporna na wyrwanie złączka ze stożkiem "zawór kątowy z filtrem o dokładności 500 µm "zaciskowym SCHELL z kompensatorem długości "zawór przyłączeniowy z blokadą strumienia "zwrotnego (BSZ) "długi trzon przesuwny i rozeta fi 54 mm "złączka gwintowana do węża Materiał: mosiądz DIN EN Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ x DN 10 G 3/8 GZ, chrom, JW 1 Nr katalogowy: 03 560 06 99 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.1.8 | 2-15-0114-0100 2-15-0114-0100 | Regulacyjny zawór kątowy SCHELL COMFORT Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ x DN 15 G 1/2 GZ, | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8 | szt. | 8,000 |  |
| 1.1.9 | KNR 2-15 0117-01 | Mieszacz czasowy przeznaczony do natrysków, montaż podtynkowy. Regulacja temperatury, Wypływ wody zamyka się po 15 sekundach przy ciśnieniu instalacji 3 bar. | szt. |  | 6,000 |
|  |  | 6 | szt. | 6,000 |  |
| 1.1.10 | KNR 2-15 0117-01 | Pisuarowy automat spłukujący ze skrzynką montażowa i mosiężną armaturą przyłączeniowa wariant zasilany z baterii 9V | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.1.11 | KNNR 4 0113-03 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 15 mm miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  | 56,000 |
|  |  | 56.000 | m | 56,000 |  |
| 1.1.12 | KNNR 4 0113-04 | Rura j/w, jednak 18x1 | m |  | 49,000 |
|  |  | 49.00 | m | 49,000 |  |
| 1.1.13 | KNNR 4 0113-05 | Rura j/w, jednak 22x1 | m |  | 15,000 |
|  |  | 15 | m | 15,000 |  |
| 1.1.14 | KNNR 4 0113-06 | Rura j/w, jednak 28x1 | m |  | 17,000 |
|  |  | 17.000 | m | 17,000 |  |
| 1.1.15 | KNNR 4 0113-0700 | Rura j/w, jednak 35x1,5 | m |  | 32,000 |
|  |  | 32.000 | m | 32,000 |  |
| 1.1.16 | KNNR 4 0113-08 | Rura j/w, jednak 42x1,5 ,wc | m |  | 9,000 |
|  |  | 9.0 | m | 9,000 |  |
| 1.1.17 | 116 | IZOLACJA RUR |  |  |  |
| 1.1.18 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  | 23,000 |
|  |  | 23.000 | szt. | 23,000 |  |
| 1.1.19 | KNR 2-15 0107-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 1.1.20 | KNR 2-15 0107-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 1.1.21 | KNR 4-01 0338-0100 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły do podejść wodociągowych i kanalizacyjnych do objektów sanitarnych w ścianach na zaprawie wapiennej | m |  | 12,000 |
|  |  | 12.000 | m | 12,000 |  |
| 1.1.22 | KNR 4-01 0207-02 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w ścianach | m |  | 12,000 |
|  |  | 12.000 | m | 12,000 |  |
| 1.1.23 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m |  | 140,000 |
|  |  | 140 | m | 140,000 |  |
| 1.1.24 | KNR-W 2-15 0126-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m |  | 140,000 |
|  |  | 140 | m | 140,000 |  |
| 1.2 | 172 | INSTALACJA DO BRODZIKÓW |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 0-31 0104-01 | Rura Uponor MLC biała w zwoju 16X2 | m |  | 26,000 |
|  |  | 26 | m | 26,000 |  |
| 1.2.2 | KNNR 5 0102-0100 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m |  | 21,000 |
|  |  | 21 | m | 21,000 |  |
| 1.2.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-01 | Pozycja zastępcza Kolano zaprasowywane PPSU Uponor MLC 16 | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 1.2.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-01 | Pozycja zastępcza Złączka zaprasowywana z gwintem zewnętrznym Uponor MLC 16 | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 1.2.5 | KNR 0-31 0107-01 | Wykonanie podejścia wodnego do brodzików 1/2" | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.3 | 48 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka z porcelany sanitarnej z jednym otworem do baterii stojącej, montowana do ściany, biała, z materiałem mocującym do stelaża, uszczelnienie silikonem sanitarnym białym. Otwór przelewowy z przodu. Wymiar: 60 cm | kpl. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | kpl. | 4,000 |  |
| 1.3.2 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka z porcelany sanitarnej z jednym otworem do baterii stojącej, montowana do ściany, biała, z materiałem mocującym do stelaża, uszczelnienie silikonem sanitarnym białym. Otwór przelewowy z przodu. Wymiar: 40 cm | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.3 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem, bez przelewu Wymiar" 65 cm Typ: NOVA TOP Prod.: KOŁO | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.4 | KNR-W 2-15-0233-0300 KNR-W 2-15-0233-0300 KNR-W 2-15-0233-0300 | Miska klozetowa ścienna z porcelany sanitarnej, lejowa z odpływem poziomym, kolor biały, z materiałem mocującym do stelaża, uszczelnienie silikonem sanitarnym białym, długość 60 cm | kpl. |  | 5,000 |
|  |  | 5 | kpl. | 5,000 |  |
| 1.3.5 | KNR 2-15 0225-02 | Pisuar z porcelany sanitarnej dopływ z tyłu, odpływ poziomy DN 50, kolor biały, z materiałem mocującym, uszczelnienie silikonem sanitarnym białym | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.6 | KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 | Zlew z blachy stalowej, emaliowany z rusztem i tylną ścianką, kolor biały | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.3.7 | KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 KNR-W 2-15-0229-0510 | Zlew przyścienny z polipropylenu odpornego na uderzenia, działanie temperatur, roztworow kwasow, ługu i rozpuszczalnikow. | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 1.3.8 | KNR 2-15 0223-02 | Brodzik kwadratowy z otworem przelewowym, stalowy, z blachy 3,5 mm, emaliowany, powierzchnia antypoślizgowa typu Antislip, z nośnikiem do obudowy, o wymiarach 90 x 90 x 25 cm, kolor biały | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.9 | KNR 0-35 0123-01 | Drzwi prysznicowe, płaskie, 185x100 cm ze szkła strukturalnego, dwuczęściowe | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.10 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Stelaż do WC do zabudowy lekkiej, szer. ok. 600mm ze spłuczką i płytką przyciskową dwufunkcyjną | kpl. |  | 5,000 |
|  |  | 5 | kpl. | 5,000 |  |
| 1.3.11 | Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna | Poręcz WC łukowa uchylna, długość 85 cm, z uchwytem na papier toaletowy, średnica 32 mm, powierzchnia falista ze stali nierdzewnej | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.12 | Analiza włsna Analiza włsna | Poręcz prysznicowa z zestawem natryskowym 762 x 762x1100 mm średnica: 30 mm | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.13 | Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna | Poręcz umywalkowa, stała pow. Falista, L= 600 mm | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.14 | Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna Analiza włsna | Lustro uchylne 600x450mm z zestawem uchwytów do lustra uchylnego z uchwytem do regulacji kąta nachylenia | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.3.15 | KNNR 4 0216-02 | Wpust łazienkowy super płaski dla najniższych wysokości zabudowy, z dopływem bocznym przepustowość 0,9 l/s, DN 40/DN 50, jak Typ: 42701.91 Prod.: KESSEL | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8.000 | szt. | 8,000 |  |
| 1.3.16 | KNNR 4 0216-02 | Wpust piwniczny z PP k bez klap z odejściem prostym Z teleskopową nasadą o regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego. Ruszt szczelinowy 200 x 200 mm i rama ze stali nierdzewnej, przykręcany. Łącznik z ABS z kołnierzem uszczelniającym do-ciskowym i przeciwkołnierzem H = 150 mm Klasa K3 Według PN EN 13564 typ 5. Wysokość zamknięcia wodnego 60 mm Przepustowość 1,8 l/s DN 100 Prod.: KESSEL Typ: „Der Universale“ | szt. |  | 12,000 |
|  |  | 12 | szt. | 12,000 |  |
| 1.3.17 | KNNR 4 1308-01 | Rury kanalizacyjne z PVC koloru pomarańczowego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w ziemi poza budynkiem DN 100 | m |  | 92,000 |
|  |  | 92 | m | 92,000 |  |
| 1.3.18 | KNNR 4 0207-03 | Rury kanalizacyjne z PP koloru szarego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w budynku, włącznie z kształtkami i materiałem mocującym, DN 110 | m |  | 12,500 |
|  |  | 12.5 | m | 12,500 |  |
| 1.3.19 | KNNR 4 0207-01 | Rury kanalizacyjne z PP koloru szarego łączone na wcisk z kielichami z uszczelką, ułożone w budynku, włącznie z kształtkami i materiałem mocującym, DN 50 | m |  | 12,000 |
|  |  | 12.000 | m | 12,000 |  |
| 1.3.20 | KNR 2-15 0219-01 | Zawór zwrotny dwuklapowy KESSEL Staufix ® Siphon DN 50 Wykonanie z syfonem rurowym do ścieków bez fekaliów, z tworzywa sztucznego. Dwie klapy samoczynnie zamykające się, jedna z nich z blokowanym ręcznie zamknięciem awaryjnym, mocowanie na ścianie, odpływ DN 50 do przyłączenia rury HT według DIN 19560 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1.000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.3.21 | KNNR 4 0222-02 | Rewizja okrągła DN 110 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3.000 | szt. | 3,000 |  |
| 1.3.22 | KNNR 4 0212-03 | Poz. zast. Wywiewniki dachowe do pionów kanalizacji dn 110 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3.000 | szt. | 3,000 |  |
| 1.3.23 | KNR 2-15 0208-0500 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110mm do pionów i objektów sanitarnych | szt. |  | 23,000 |
|  |  | 23.000 | szt. | 23,000 |  |