# Załącznik nr 1b do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SPRZĘT SPORTOWY

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Specyfikacja | Szkic poglądowy/wizualizacja | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stół do tenisa | 2 | Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.min.18 mm, nogi stołu wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm, wyposażone w mechanizm umożliwiający blokowanie za pomocą zawiasów nożycowych. Wzbogacony o zespół jezdny złożony z czterech łożyskowanych skrętnych kółek ułatwiających transport i ustawienie stołu. Wymiary: min. 2740x1525x760 mm. |  |  |
| 2 | Drabinka gimnastyczna | 2 | Podwójna drabinka gimnastyczna przyścienna wykonana z drewna, wysokość całkowita – min. 250 cm, szerokość – min. 180 cm. |  |  |
| 3 | Odskocznia | 1 | Konstrukcja odskoczni treningowej wykonana ze sklejki. Wierzch pokryty wykładziną dywanopodobną. Wymiary blatu min.: 1200 x 600 mm. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm. |  |  |
| 4 | Materac gimnastyczny | 4 | Materac gimnastyczny twardy o wymiarach: min. 200 cm x 120 cm x 10 cm. Materac posiada wzmacniane roki, uchwyty umieszczone po bokach. Wypełnienie: pianka regranulowana. |  |  |
| 5 | Ławeczka gimnastyczna | 6 | Płyta górna oraz belka ławki wykonane z drewna, podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych. Nogi wyposażone w antypoślizgowe stopki. Ławka wyposażona w jeden zaczep umożliwiający zawieszenie. Po odwróceniu belka ławki o szerokości min. 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń. Wymiary min.: dł. 2000 mm, szer. 240 mm, wys. 310 mm. |  |  |
| 6 | Kozioł gimnastyczny | 1 | Kozioł gimnastyczny składa się z korpusu w kształcie graniastosłupa umocowanego na czterech nogach. Nogi umocowane na stałe. Korpus wykonany z drewna pokrytego wyściółką i naturalną skórą. Nogi kozła zakończone kopytami gumowymi. Dwie z nóg wyposażone w kółka. Konstrukcja nóg umożliwia regulację wysokości położenia korpusu kozła w zakresie min. 90 cm do 130 cm . |  |  |
| 7 | Ławka pod sztangę | 1 | Konstrukcja ławki wykonana ze stali. Ławka wykonana z pianki o wysokości 3 cm, tapicerka – wzmocniony skaj. Wysokość całkowita – min.110 cm.; Rozstaw zewnętrzny – min.110 cm.; Długość – min. 120 cm.; |  |  |
| 8 | Bieżnia | 1 | Urządzenie wyposażone w kierownicę wyłożoną gąbką z pomiarem pulsu, 8 poziomów obciążenia, funkcje monitora: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls. Napęd magnetyczny. Możliwość złożenia: Tak. Powierzchnia do biegu: min. 34 x 104 cm. |  |  |
| 9 | Zestaw hantli | 1 | Hantle żeliwne. Zestaw składa się z 16 talerzy, w tym: 8 szt. - 5 kg; 4 szt. - 2,5 kg; 4 szt. - 1,25 kg; - dwa gryfy o średnicy 3,0 cm i długości 40 cm; -cztery metalowe zaciski gwintowane. |  |  |
| 10 | Rower stacjonarny | 1 | Urządzenie wyposażone w magnetyczny system oporu, koło zamachowe o wadze min. 5 kg, wyświetlacz LCD z 8 stopniową manualną regulacją oporu, prędkość, dystans, czas, puls, kalorie, przebieg. Rower umożliwia regulację siodełka w pionie i regulację kierownicy w poziomie, czujniki pomiaru pulsu na uchwytach, ręczna regulacja oporu. W wyposażeniu wieszak na ręcznik, uchwyt na bidon, kółka transportowe. |  |  |
| 11 | Orbitrek | 1 | Urządzenie wyposażone w 8-stopniową regulację oporu, wyświetlacz LCD (prędkość, czas, dystans, ilość spalonych kalorii, puls). |  |  |

……………………………..........

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w jego imieniu)