# Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

# Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r. |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- 16 000kg. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM. Samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów o max. 6-ciu przełożeniach do przodu. |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy skompletowany w 2014 r. na bazie podwozia wyprodukowanego w 2013 lub 2014 roku. Podać markę, typ i model. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z : - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych - blokadą mechanizmu różnicowego przedniej osi - z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi - z blokadą mechanizmu międzyosiowego - średnica osadzenia opon 22,5” - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne. - pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony co najmniej w: - system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie - silnik wyposażony w hamulec silnikowy |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |
| 3.5 | Zawieszenie osi przedniej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne - amortyzatory teleskopowe - stabilizator przechyłów |  |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), orurowana z przodu Kabina wyposażona w : - klimatyzację - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) - lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe-dojazdowe, przednie - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu - wywietrznik dachowy - zabezpieczenie reflektorów, świateł mijania przed uszkodzeniem mechanicznym Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo w: - uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń ( uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska) - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny |  |
| 3.7 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia |  |
| 3.8 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy wraz z obsadą kanałową o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD, - 2 szt. radiotelefonu ręcznego wraz z mikrofonogłośnikami, z ładowarkami z obsadą kanałową typu Motorola GP360 bądź równoważnych, - 2 szt. latarki typu SURVIVOR LED Ex-ATEX o zasilaniu akumulatorowym, pomarańczowa, Ex-ATEX bądź równoważne - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. |  |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - włącznik oświetlenia pola pracy - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. Sterowanie przy pomocy manipulatora, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Na dachu kabiny zamontowana belka sygnalizacyjna, z dwoma niebieskimi lampami LED i podświetlonym napisem „STRAŻ”. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED pulsacyjne z przodu pojazdu lub układ równoważny, lampy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Z tyłu pojazdu zamontowana lampa niebieska LED oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia lub układ równoważny. |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.12 | ## Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym sieci stacjonarnej; Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczonego po lewej stronie (sygnalizacja podłączona do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy |  |
| 3.15 | ## Wylot spalin skierowany na lewą stronę zakończony prostopadle do obrysu pojazdu w odległości nie większej niż 10 cm. od linii pionowej obrysu pojazdu. |  |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. |  |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w dodatkowy hak kulowy do ciągnięcia przyczep do 3,5tony. |  |
| 3.18 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych |  |
| 3.19 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe |  |
| 3.20 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |
| 3.21 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 250C do +500C; Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny; Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy; Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju; Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3300mm Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów całkowicie odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt) Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, |  |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Przy każdym z podestów roboczych w pojeździe zamontowane co najmniej 2 szt. siłowników (sprężyn gazowych) wspomagających opuszczanie i podnoszenie podestu. |  |
| 4.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie - LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.5 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych min 3szt po każdej stronie nadwozia oraz 1 szt. z tyłu pojazdu, do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe ) W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, oraz pola pracy z możliwością sterowania oświetleniem z tablic autopompy Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy |  |
| 4.7 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 4.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad podestów, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały obsługę w rękawicach; Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.9 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, lub blachy kwasoodpornej w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb Przedział autopompy zabudowany blachą aluminiową lub kwasoodporną |  |
| 4.10 | Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy ,zgodnie z potrzebami zamawiającego |  |
| 4.11 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego |  |
| 4.12 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej , o wysokości min 180 mm |  |
| 4.13 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1800x900x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. |  |
| 4.14 | Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami Typu D10W, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 4.15 | Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty pożarniczych węży ssawnych 110 o długości 2500 mm. - 2 szt. |  |
| 4.16 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonaną z materiałów nierdzewnych z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4.17 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym, zabezpieczenie krawędzi podestów przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 4.18 | Zbiornik wody o pojemności min. 3,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych lub odpornych na korozjęa Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 4.19 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), umiejscowione w tylnej części pojazdu, Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów, |  |
| 4.20 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.21 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy |  |
| 4.22 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym ogrzewanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi, ogrzewanymi niezależnym od pracy silnika urządzeniem tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno – pianowy przed zamarznięciem w temp. do - 250C |  |
| 4.23 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność , min. 2000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar Należy wpisać parametry z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty |  |
| 4.24 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego - zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi z programem |  |
| 4.25 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 4.26 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - wyłącznik silnika pojazdu - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - kontrolka włączenia autopompy - licznik motogodzin-pracy autopompy - miernik prędkości obrotowej autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy |  |
| 4.27 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być zamontowane włącznik do uruchamiania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. |  |
| 4.28 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, |  |
| 4.29 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.30 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka od 800 do 1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. |  |
| 4.31 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności tupu TURBO umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. |  |
| 4.32 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. |  |
| 4.33 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4(czteroma) lub 2(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w najaśnice halogenowe o łącznej mocy 2000W umieszczony w pierwszej skrytce sprzętowej po stronie kierowcy - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, |  |
| 5.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy. |  |
| 5.3 | Samochód należy doposażyć w sprzęt: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8ton z liną o długości min. 30m, wraz pokrowcem oraz z akcesoriami (zblocze linowe szt.2, szekle szt. 2, zawiesie linowe szt. 2), |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | - oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia nr 13 KG PSP - numer operacyjny zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia - oznaczenie pojazdu znakami graficznymi instytucji współfinansujących przedsięwzięcie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )