O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO PROJEKTU  PRZEDUDOWY  DROGI  GMINNEJ NR 440226W

OLSZAKI – ADAMOWO - ZYGMUNTOWO

Branża Drogowa

# I.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy drogi Nr 440226W Olszaki – Adamowo - Zygmuntowo  opracowano na zlecenie Gminy Długosiodło, który pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem  przebudowy  tej  drogi.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  bitumicznej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni  i  zakresu  przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

- uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji.

# II.  CEL   I   ZAKRES   PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  drogi gminnej przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi  jezdni w  planie sytuacyjnym ,  ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni  drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego i poziomego po  przebudowie  oraz  określenie   ilości  robót  do  wykonania (sporządzenie przedmiaru robót).

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi na odcinku w km 0+000,00 – 2+734,00 w

zakresie robót bitumicznych (nakładka) oraz oznakowanie poziome i pionowe na odcinku

wykonanej przebudowy drogi w km 0+000,00 – 2+734,00 wraz z uzupełnieniem oznakowania

poziomego i pionowego na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej we wsi Olszaki o

długości – 250mb.

P r o j e k t    z a w i e r a    w   s z c z e g ó l n o ś c i :

- ustalenie sposobu  zagospodarowania terenu  pasa  drogowego,

- ustalenie  przekroju  normalnego  i  konstrukcji  nawierzchni  jezdni,

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej nawierzchni

- szczegółowe   specyfikacje   techniczne  wykonania  i  odbioru   robót,

- stałe  oznakowanie   pionowe i poziome  po  przebudowie  drogi,

- ustalenie  sposobu  odwodnienia    drogi,

# III.  STAN   ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej Nr 440226W relacji: Olszaki – Adamowo - Zygmuntowo, która   służy  do  obsługi terenów przyległych do  drogi.

Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,00 m w km 0+000,00 – 1+859,00 i szerokości 4,50m w km 1+859,00 - 2+734,00 i wydzielona  jest  granicami nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 0+000,00 – 2+734,00 wykonana w latach ubiegłych ma niedostateczną nośności dla obecnego obciążenia ruchem.

W związku z powyższym konieczne jest wykonanie nowej warstwy bitumicznej w celu podniesienia nośności drogi oraz wykonanie uzupełnienia oznakowania pionowego.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 10 000  ( rysunek  nr 1 ).

IV.  PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DROGI

- W planie sytuacyjnym projektowanego zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych  w  skali  1: 500 na rys. od nr 2.1 do 2.3 projekt zagospodarowania terenu .

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00, koniec opracowania przyjęto w km 2+734,00 zgodnie z decyzją Inwestora,.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej klasy L (lokalnej) o podanych niżej

wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz  warunków  terenowych . Projektowany zakres przebudowy pokrywa się z istniejącym przebiegiem jezdni bitumicznej drogi, poboczy oraz rowów wzdłuż drogi.

Projektowane  parametry   drogi:

- droga   gminna   klasy „L”(lokalna),

- pobocza  gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości -  0,75 m

- jezdnia bitumiczna o szerokości –   4,50 - 5,00 m

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- prędkość projektowa VP = 70km/h ( w terenie niezabudowanym )

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  -  KR 1-2,

- przekrój szlakowy

- odwodnienie przez spływ poprzeczny i podłużny do istniejących rowów lub w przylegający teren

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych zawiera opis  na  projekcie zagospodarowania terenu  ( rys. nr 2.1 – 2.3 ).

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdnio przebudowie przedstawiono i  opisano  na  rysunkach  nr 3.1 i 3.2

2.1.  Konstrukcja   nawierzchni   drogi

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności od G1, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1-KR 2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 – 1+859,00:

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obciążenie ruchem KR 1 – 2

wg PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S , asfalt D 50/70  (szerokość – 5,00m)

( szerokość  wg  stanu istniejącego jezdni – 5,00m )

- Istniejąca konstrukcja jezdni

- Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 1+859,00 – 2+734,00:

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obciążenie ruchem KR 1 – 2

wg PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S , asfalt D 50/70  (szerokość – 4,50m)

( szerokość  wg  stanu istniejącego jezdni – 4,50m )

- Istniejąca konstrukcja jezdni

- Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności G1.

Konstrukcja nawierzchni  na  zjazdach i skrzyżowaniach  (na drogi boczne)

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5cm, na obciążenie ruchem KR 1-2 wg

PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S , asfalt D 50/70  ( szerokość -5,00 m) ,

Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4cm, na obciążenie ruchem KR 1-2 wg

PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11W , asfalt D 50/70  ( szerokość -5,10 m) ,

- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa  łamanego fr. 0/31,5 mm warstwą gr. 20

cm wraz z profilowaniem spadków i zagęszczeniem

- Podłoże:grunt rodzimy  - typ nośności G1

3. Stała organizacja ruchu

Na  rysunkach  nr 2.1-2.3   przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania  pionowego i poziomego, które  należy  ustawić i wymalować  po  przebudowie  drogi

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości

średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji. Lokalizację oznakowania pionowego

poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1-2.3

V.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODŁOŻA

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych ( Dz.U.  z  2012 r. , poz. 463)  ustalono:

1. Projektowany  obiekt ( droga) zaliczyć  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej, która  obejmuje  posadowienie  niewielkich  obiektów  budowlanych , o statycznie  wyznaczalnych  schemacie  obliczeniowym w prostych  warunkach  gruntowych  takich  jak,  np. wykopy do głębokości – 1,20 m  i  nasypy budowlane  do  wysokości – 3,0 m wykonywane  w  szczególności  przy  budowie  drów, pracach drenażowych  oraz  układaniu  rurociagów,

2. Warunki  gruntowe  określa  się  jako  - proste, tj.  w  podłożu  zalegają  grunty  rodzime , jednorodne  genetycznie i  litologicznie  w  układzie  poziomym  bez  nasypów  niekontrolowanych i  bez  występowania niekorzystnych  zjawisk  geologicznych.

3. Na  podstawie  wykonanych  odkrywek – przekopów  w  gruncie  podłoża  i  analizy  makroskopowej  określono,  że  w  podłożu   zalegają   grunty  przepuszczalne, tj. piaski  drobne, średnie i piaski gliniaste, dlatego  podłoże  zakwalifikowano  do  grupy  nośności  G1  według  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  dróg.

Opracował: