Załącznik nr 1f do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część VI. Doposażenie placów zabaw

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie placu zabaw w PSP w Dalekiem: |  |  |  |
| 1. | Ogrodzenie panelowe | Słupki panelowe wykonane z profili stalowych 40x60 mm, słupki przy furtce 50x50. Fundament słupków o przekroju 25x25 cm i zagłębieniu w gruncie 50 cm. Panele ogrodzeniowe o wymiarach 100 x 250 cm z drutów poziomych i pionowych o średnicy 4mm i oczkach 5x10 cm. Furtka – rama z profili stalowych 25x40 mm, wypełniona panelem ogrodzeniowym. Szerokość furtki 100 cm. Wszystkie elementy ogrodzenia pokryte podwójną powłoką antykorozyjną. | 50 mb |
| 2. | Piaskownica z daszkiem i przykryciem | Piaskownica z drewnianych krawędziaków impregnowanych próżniowo – ciśnieniowo środkiem z atestem higienicznym. Górna powierzchnia siedziska na piaskownicy wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej. Na narożach piaskownicy 4 ławeczki w kształcie główki misia z wyżłobionymi rysami (oczy, nos, usta). Konstrukcja zadaszenia składa się z kolorowej plandeki oraz czterech stalowych słupków mocowanych do piaskownicy w jej narożach bezpośrednio pod poziomem terenu. Słupy wykonane z rur okrągłych Ø60,3 zabezpieczonych od góry przed wnikaniem wody opadowej plastikowymi kapturkami. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe. Przykrycie stanowi plandeka mocowana do słupków za pomocą gum umożliwiających regulowanie wysokości przykrycia. Plandeka opuszczona na najniższy poziom tworzy szczelne przykrycie chroniące piasek przez zabrudzeniami i zanieczyszczeniami przez zwierzęta. | 1 szt. |
| 3. | Tablica z regulaminem | Tablica na regulamin A3. Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekane wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem i pleśnia. Daszek i tablica wykonane ze sklejki wodoodpornej. Wysokość całkowita – min. 1,90 m. Wielkość tablicy: 50 cm x 70 cm. | 1 szt. |
| 4. | Karuzela tarczowa | Urządzenie o średnicy min. 1,55 m, wysokość min. 85 cm. Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowanego. Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej. | 1 szt. |
| 5. | Huśtawka Bocianie gniazdo | Wymiary urządzenia min. (dł.x szer. x wys): 2,60 x 2,10 x 2,50 cm. Siedzisko o średnicy min. 110 cm. Zestaw wykonany z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie za pomocą kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. | 1 szt |
| 6. | Ławka | Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo w kolorze żółtym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek malowanych na kolor niebieski. Ławka montowana na stale bezpośrednio w gruncie. | 1 szt. |
| Doposażenie placu zabaw w PSP w Blochach: |  |  |  |
| 1. | Ogrodzenie panelowe | Słupki panelowe wykonane z profili stalowych 40x60 mm, słupki przy furtce 50x50. Fundament słupków o przekroju 25x25 cm i zagłębieniu w gruncie 50 cm. Panele ogrodzeniowe o wymiarach 100 x 250 cm z drutów poziomych i pionowych o średnicy 4mm i oczkach 5x10 cm. Furtka – rama z profili stalowych 25x40 mm, wypełniona panelem ogrodzeniowym. Szerokość furtki 100 cm. Wszystkie elementy ogrodzenia pokryte podwójną powłoką antykorozyjną. | 32 mb |
| 1. | Huśtawka | Huśtawka podwójna Quadro. Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszane. Słupy skośne o przekroju kwadratowym wym. min. 9 cm x 9 cm wykonane z drewna klejonego, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu z pomocą stalowych kotew. Kotwy osadzone w gruncie na głębokości 60 cm i obetonowane. Belka poprzeczna stalowa. Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane. | 1 szt. |
| 2. | Huśtawka Bocianie gniazdo | Wymiary urządzenia min. (dł.x szer. x wys): 2,60 x 2,10 x 2,50 cm. Siedzisko o średnicy min. 110 cm. Zestaw wykonany z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie za pomocą kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. | 1 szt. |
| 3. | Karuzela tarczowa | Urządzenie o średnicy min. 1,55 m, wysokość min. 85 cm. Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowanego. Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej. | 1 szt. |
| 4. | Tablica z regulaminem | Tablica na regulamin A3. Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekane wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem i pleśnia. Daszek i tablica wykonane ze sklejki wodoodpornej. Wysokość całkowita – min. 1,90 m. Wielkość tablicy: 50 cm x 70 cm. | 2 szt. |
| 5. | Ławka | Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo w kolorze żółtym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek malowanych na kolor niebieski. Ławka montowana na stale bezpośrednio w gruncie. | 1 szt. |
| 6. | Huśtawka wagowa | Huśtawka wagowa Hipki. Ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego o śr. 10 cm, połączone z osią obrotu za pomocą dwustronnych, stalowych kształtowników malowanych proszkowo. Stalowa noga zabetonowana bezpośrednio w gruncie. Uchwyty na dłonie wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim zakończeniem. Elementy nawiązujące kształtem do głowy zwierzęcia wykonane z płyty HDPE. Wraz z huśtawka powinny zostać zamontowane odbojniki z opon. Belki w kolorze sosny. | 1 szt. |