CZĘŚĆ III

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY

S P I S    Z A W A R T O Ś C I

- OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- STAN  ISTNIEJĄCY

- PROJEKTOWANA  BUDOWA  NAWIERZCHNI

  - Parametry techniczne

  - Plan sytuacyjny

2.1. 	Branża drogowa

  - Projektowany przekrój normalny

  - Profil podłużny i odwodnienie

  - Przekroje poprzeczne i roboty ziemne

- WARUNKI  GRUNTOWE

- Opinia geotechniczna.

1.1. 	Dane ogólne

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

- ORGANIZACJA  RUCHU

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

  - Plan sytuacyjny – rysunek nr 3

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.1

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.2

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.3

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.4

  - Plansza lokalizacji oznakowania – rysunek nr 5,

OPIS TECHNICZNY

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNEGO PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 440210W W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY SZLACHECKIE, GMINA DŁUGOSIODŁO

# PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano – architektoniczny opracowano w firmie „TRAFFIC” Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers, 07 – 410 Ostrołęka, ulica Gen. Roweckiego „Grota” 9/1 na podstawie umowy zawartej z inwestorem tj. Gmina Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, województwo: mazowieckie.

Roboty ujęte w niniejszej dokumentacji są zgodne z wspólnym słownikiem zamówień  (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i dróg.

## Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Gminą Długosiodło na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grądy Szlacheckie, gmina Długosiodło.

- inwentaryzacji terenu objętego opracowaniem,

- mapy zasadniczej terenu w skali 1:1000,

- ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

- obowiązujących norm i przepisów prawnych,

- „Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

Podane powyżej decyzje, opinie, uzgodnienia, notatki służbowe, oświadczenia, zezwolenia i zgody zamieszczone zostały w projekcie budowlanym stanowiącym integralną cześć niniejszej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności wykonanie:

- projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego drogi gminnej,

- projekt budowlany budowy drogi gminnej,

- projekt  stałej  organizacji ruchu obejmującej obszar planowanej inwestycji,

- przedmiarów robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- kosztorysów ofertowych (ślepych),

- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót,

# STAN  ISTNIEJĄCY

Przedsięwzięciem jest inwestycja drogowa, polegająca na przebudowie drogi gminnej 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie.

Przedmiotowa droga stanowi bezpośrednią obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego.

Droga objęta opracowaniem pełni w chwili obecnej funkcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz do miejscowości Borek.

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowo – żwirowej.

Fot. nr 1  Początek opracowania – skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatowa

Teren projektowanych robót budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje działkę  pasa drogowego o nr ewidencji geodezyjnej: 267/2 i 267/3.

Linie rozgraniczające terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporządzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku  nr 1.

Natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych na drodze objętej opracowaniem niewielkie.

Przeważający udział samochodów osobowych, sporadycznie dostawczych.

Szerokość pasa drogowego drogi objętej opracowaniem wynosi od 4,50 m do 8,00 m.

Teren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień dzisiejszy większość nieruchomości przylegających do pasa drogowego występują  jako nieruchomości niezainwestowane.

W pasie drogowym nie ma zlokalizowanego uzbrojenie technicznego.

- PROJEKTOWANA  BUDOWA  NAWIERZCHNI.

- Parametry techniczne.

Do projektowania drogi gminnej przyjęto następujące parametry:

- droga gminna klasy D (dojazdowa),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR1,

- szerokość jezdni 4,00m – na długości 8400mb,

- szerokość poboczy zmienna od 0,75m do 1,50 m,

- Plan sytuacyjny.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni utwatdzonej, długości 840,00mb i szerokości 4,00m oraz poboczy o zmiennej szerokości od 0,75m do 1,5m na długości 300mb po obu stronach jezdni, łączne 600mb pobocza.

Załamania krawędzi jezdni na łukach poziomych złagodzono wpisując promienie wyokrąglające o wartości R=10.00m, R=20.00, R=50.00, R=100.00m oraz R=150.00m.

Projektowa przebudowa drogi gminnej wraz z budową włączenia do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Projektowane włączenie do istniejącej nawierzchni bitumiczne w dostosowaniu wysokościowym do istniejącej nawierzchni istniejącej drogi.

Szczegółowe zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego oraz rysunku nr 3 – plan sytuacyjny.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczególności tyczenia sytuacyjno – wysokościowego zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność użytkowania.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczególności tyczenia sytuacyjno – wysokościowego zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność użytkowania. Posadowienie wysokościowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu istniejącej drogi gminnej.

Roboty ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej tak aby nie dopuścić do nadmiernego nawodnienia dna wykopu.

Oś projektowanej jezdni należy wyznaczyć w dostosowaniu do istniejącej geometrii nawierzchni żwirowej. W miejscach gdzie jest możliwość wyprofilowania łuków istniejącej nawierzchni żwirowej dążąc do minimalnych załamań na trasie należy możliwie ją wyprostować. Prowadzone pracę podczas budowy nawierzchni jezdni oraz poboczy nie mogą wykraczać poza granicę działki pasa drogowego i obejmować działki prywatne przyległe do pasa drogowego.

- Projektowany przekrój normalny.

Projektowany przekrój normalny przedstawiono na rysunkach od 4.1 do 4.4.

Elementy przekroju stanowią:

- jezdnia o szerokości – 4,00 m na długości 840m o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym o wartości 2,00% w kierunku projektowanych poboczy według rysunku nr 2 – projekt zagospodarowani terenu i pasa drogowego (lokalnie korygowanym w związku z pasowaniem się do istniejącego zagospodarowania przyległego do projektowanej inwestycji),

- pobocza o zmiennej szerokości od 1,00 m – 1,50 m,

W związku z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz informacjami przekazami przez zamawiającego istniejący grunt rodzimy przy dobrych i średnich warunkach wodnych oraz przy kategorii ruchu KR1 zakwalifikowano do kategorii G1. W związku z powyższym opierając się na wzorach zawartych w Dzienniku Ustaw nr 43 obliczono głębokość przemarzania.

Warunki wyjściowe dla projektowanej nawierzchni:

- Kategoria obciążenia ruchem KR1 (liczba pojazdów nie wzrośnie),

- Grunt rodzimy – G1,

- warunki wodne na poziomie dobrym,

- głębokość przemarzania Hz=1,10m

Wzór na obliczenie głębokości przemarzania konstrukcji: 0,4 x hz (gdzie 0,40 – odczyt z tabeli, hz – głębokość przemarzania)

0,04 x 1,10 = 0,44 m (głębokość przemarzania konstrukcji dla warunków wyjściowych)

Z obliczeń wynika iż minimalna grubość konstrukcji spełniająca warunki przemarzania przy warunkach wyjściowych do projektowania powinna wynosić 43 cm.

Do projektowania przyjęto grubość konstrukcji – 43 cm (uwzględniając możliwe pogorszenie warunków wodnych w okresach wiosennych i jesiennych oraz prognozowany wzrost liczby pojazdów poruszających się drogą gminną objętą opracowaniem).

Podłoże gruntowe pod wszystkie nawierzchnie winne być doprowadzone do G1 
i zagęszczone do modułu wtórnego E2= 100 MPa. W razie braku możliwości uzyskania w/w modułu wtórnego o wartości 100 MPa należy zastosować rozwiązania techniczne to umożliwiające tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych przypadkach wymianę gruntu). Współczynniki zagęszczenia dla dna koryta o wartości 0,97 a dla warstw konstrukcyjnych o wartości 1,00.

Projektuje się wykonanie konstrukcji drogi gminnej:

- Nawierzchnia jezdni wykonana poprzez  3 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji:

  - 12.8/16mm,

  - 6.3/12.8mm,

  - 2/6.3mm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm

- istniejąca nawierzchnia żwirowa o zmiennej szerokości 15-20cm,

- podłoże: grunt rodzimy,

Projektuje się wykonanie pobocza:

- kruszywo naturalne (żwir drogowe – pospółka) o grubości 15cm,

- podłoże: grunt rodzimy

- Profil podłużny i odwodnienie.

Projektowane ukształtowanie wysokościowe projektowanej inwestycji objętej opracowaniem  w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu.

Projektowane ukształtowanie wysokościowe drogi gminnej dostosowano do istniejących rzędnych nawierzchni żwirowej oraz pozostałego zagospodarowania terenu przylegającego do planowanej inwestycji.

Spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni w kierunku projektowanych poboczy żwirowych. Spadki poprzeczne o wartości 2% w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania działek przyległych. Projektowane pobocze żwirowe o spadku poprzecznym o wartości 4% w kierunku istniejącego pasa zieleni.

- Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

W trakcie prowadzonych robót nie przewiduje się robót ziemnych.

- WARUNKI  GRUNTOWE.

- Opinia geotechniczna.

1.1. Dane ogólne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej oraz określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

  - Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk  geologicznych

b) projektowany obiekt to droga gminna zaklasyfikowana do dróg klasy L (lokalna) z wykopami do głębokości 1,2m poniżej poziomu terenu.

W związku z zakwalifikowaniem obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej nie jest konieczne wykonywanie opinii geotechnicznej.

- Charakterystyka i klasyfikacja osadów.

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania

W podłożu rozpatrywanego terenu występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. Do holocenu zaliczono nasypy niekontrolowane. Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych. W podłożu wydzielono dwie warstwy geotechniczne dla których parametry określono metodą B w oparciu o stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych oraz IL dla gruntów spoistych. Parametry te określono na podstawie badań makroskopowych i oceny oporu świdra podczas wiercenia.

- ORGANIZACJA  RUCHU.

Integralną częścią dokumentacji projektowej budowy nawierzchni drogi gminnej jest projekt stałej organizacji ruchu – rysunek nr 5.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego w/w drogi gminnej objętej opracowaniem według rysunku nr 5 – plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

Opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA