### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT,  ZAKRES   I CEL  OPRACOWANIA

  - Przedmiot opracowania

  - Zakres opracowania

  - Cel opracowania

  - Etapowane robót

# ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

  - Plan sytuacyjny

2.1. 	Branża drogowa

2.2.    Projektowana zieleń

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ

- DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TEREN  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO.

- INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA.

- INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI 
I  CHARAKTERU  OBIEKTU  BUDOWLANEGO.

  - Opinia geotechniczna

  - Dane ogólne

  - Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

  - Kolizje i uzgodnienia

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- DECYZJE,  UZGODNIENIA  I  OPINIE

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny – rysunek nr 1

- Zagospodarowanie terenu – rysunek nr 2

### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- STAN  ISTNIEJĄCY

- PROJEKTOWANA  BUDOWA  NAWIERZCHNI

  - Parametry techniczne

  - Plan sytuacyjny

2.1. 	Branża drogowa

  - Projektowany przekrój normalny

  - Profil podłużny i odwodnienie

  - Przekroje poprzeczne i roboty ziemne

- WARUNKI  GRUNTOWE

- Opinia geotechniczna.

1.1. 	Dane ogólne

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

- ORGANIZACJA  RUCHU

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

  - Plan sytuacyjny – rysunek nr 3

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.1

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.2

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.3

  - Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni – rysunek nr 4.3

  - Plansza lokalizacji oznakowania – rysunek nr 5,

OŚWIADCZENIE  O  SPORZĄDZENIU  PROJEKTU BUDOWLANEGO  ZGODNIE  Z  OBOWIOZUJĄCYMI PRZEPISAMI  I  ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oświadczam że:

PROJEKT  BUDOWLANY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 440210W W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY SZLACHECKIE, GMINA DŁUGOSIODŁO

którego inwestorem jest:

GMINA DŁUGOSIODŁO

UL. KOŚCIUSZKI 2,

07-210 DŁUGOSIODŁO

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

……………………….

CZĘŚĆ I

DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

CZĘŚĆ II

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

S P I S    Z A W A R T O Ś C I

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT,  ZAKRES   I CEL  OPRACOWANIA

  - Przedmiot opracowania

  - Zakres opracowania

  - Cel opracowania

  - Etapowane robót

# ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

  - Plan sytuacyjny

2.1. 	Branża drogowa

2.2.    Projektowana zieleń

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ

- DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TEREN  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO.

- INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA.

- INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI 
I  CHARAKTERU  OBIEKTU  BUDOWLANEGO.

  - Opinia geotechniczna

  - Dane ogólne

  - Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

  - Kolizje i uzgodnienia

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- DECYZJE,  UZGODNIENIA  I  OPINIE

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny – rysunek nr 1

- Zagospodarowanie terenu – rysunek nr 2

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 440210W W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY SZLACHECKIE, GMINA DŁUGOSIODŁO

# PRZEDMIOT,  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w związku z zamiarem wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Grądy  według warunków uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnień z Zamawiającym.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany (branży drogowej) przebudowy drogi gminnej,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy.

- Cel opracowania

Projekt opracowano w celu określenia szczegółowego sposobu i zakresu robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej 440210W na działce pasa drogowego o nr ewid. 267/2 i 267/3 w miejscowości Grądy Szlacheckie według warunków uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnień.

Jednocześnie w opracowaniu branży drogowej został ustalony sposób odwodnienia.

Opracowanie stałej organizacji ruchu zawiera ustalenie sposobu stałego oznakowania pionowego drogi gminnej.

# ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Przedsięwzięciem jest inwestycja drogowa, polegająca na przebudowie drogi gminnej 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie.

Przedmiotowa droga stanowi bezpośrednią obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego.

Droga objęta opracowaniem pełni w chwili obecnej funkcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz do miejscowości Borek.

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowo – żwirowej.

Fot. nr 1  Początek opracowania – skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatowa

Teren projektowanych robót budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje działkę  pasa drogowego o nr ewidencji geodezyjnej: 267/2 i 267/3.

Linie rozgraniczające terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporządzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Orientacyjną  lokalizację inwestycji przedstawiono  na  rysunku  nr 1.

Natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych na drodze objętej opracowaniem niewielkie.

Przeważający udział samochodów osobowych, sporadycznie dostawczych.

Szerokość pasa drogowego drogi objętej opracowaniem wynosi od 4,50 m do 8,00 m.

Teren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień dzisiejszy większość nieruchomości przylegających do pasa drogowego występują  jako nieruchomości niezainwestowane.

W pasie drogowym nie ma zlokalizowanego uzbrojenie technicznego.

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

- Plan sytuacyjny.

2.1. Branża drogowa

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 840,00mb i szerokości 4,00m oraz poboczy o zmiennej szerokości od 0,75m do 1,5m na długości 300mb po obu stronach jezdni, łączne 600mb pobocza.

Załamania krawędzi jezdni na łukach poziomych złagodzono wpisując promienie wyokrąglające o wartości R=10.00m, R=20.00, R=50.00, R=100.00m oraz R=150.00m.

Projektowa przebudowa drogi gminnej wraz z budową włączenia do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej.

Szczegółowe zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego oraz rysunku nr 3 – plan sytuacyjny.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczególności tyczenia sytuacyjno – wysokościowego zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność użytkowania. Posadowienie wysokościowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu istniejącego drogi gminnej.

Integralną częścią dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej jest projekt stałej organizacji ruchu – rysunek nr 5.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego drogi objętej opracowaniem według rysunku nr 5 – plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

2.3. Projektowana zieleń.

Nie przewiduje się urządzania zieleni niskiej oraz wysokiej.

- ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie:

- nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 4,00m  – 3300,00 m2,

- pobocze o zmiennej szerokości 0,75m – 1,50m – 600,00 m2,

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ.

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres oddziaływania inwestycji pokrywa się z granicą opracowania oznaczoną na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu.

- DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TEREN  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO.

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego 
w związku z powyższym na projektowaną inwestycję nie ma wpływu eksploatacja górnicza.

- INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA.

Na planowane przedsięwzięcie nie było potrzeby uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym oraz nie wpłynie na wartość przyrodniczą terenu.

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia ochronę środowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków środowiska zarówno w trakcie jego realizacji oraz późniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
w związku z tym nie wymaga załączenia do wniosku decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i nie jest inwestycją oddziaływującą szkodliwie na środowisko.

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstałe z rozbiórki (gruz, grunt z wykopów, humus, pnie i gałęzie drzew) nie są odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania pokrywa się z granicą pasa drogowego, nie wpływa negatywnie na sąsiadujące działki. Projektowana inwestycja poprawi komfort użytkowania, poprawi dostępność działek przyległych do pasa drogowego.

- INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI 
I  CHARAKTERU  OBIEKTU  BUDOWLANEGO.

- Opinia geotechniczna.

1.1. Dane ogólne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej oraz określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.

Kategorię geotechniczną obiektu ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk  geologicznych

b) projektowany obiekt to droga gminna zaklasyfikowana do dróg klasy L (lokalna) z wykopami do głębokości 1,2m poniżej poziomu terenu.

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.

W związku z zakwalifikowaniem obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej nie jest konieczne wykonywanie opinii geotechnicznej.

- Kolizje i uzgodnienia

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, a w strefie kolizji wykonywać je ręcznie zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Istniejące  sieci przedstawiono na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu.

Regulację wysokościową elementów naziemnych sieci uzbrojenia technicznego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów i warunków określonych przez właścicieli i zarządzających tymi sieciami.

Szczególną uwagę należy zwrócić także na istniejące punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie prawnej.

Uwaga! Za nie zinwentaryzowane lub źle zainwentaryzowane urządzenia podziemne projektant nie ponosi odpowiedzialności, a wszelkie koszty związane z niniejszymi kolizjami nie należą do projektanta.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji zadania p.n.:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 440210 W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY SZLACHECIE, GMINA DŁUGOSIODŁO

Branża – drogowa

Inwestor:

GMINA DŁUGOSIODŁO

UL. KOŚCIUSZKI 2,

07-210 DŁUGOSIODŁO

Biuro projektów:

„TRAFFIC” Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego „Grota” 9/1

07–410 Ostrołęka

Ostrołęka,  styczeń 2017

- ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grądy Szlacheckie.

Budowa obejmuje następujące elementy robót:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty rozbiórkowe.

1.3. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.4. Zabezpieczenie i przebudowa elementów uzbrojenia terenu kolidujących

z przebiegiem drogi

1.5. Roboty drogowe.

1.6. Roboty wykończeniowe.

- ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na działce pasa drogowego występuje podziemne uzbrojenie terenu:

- Napowietrzna linia energetyczna,

- Sieć telekomunikacyjna,

III.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Zagrożenia mogące występować przy realizacji w/w robót:

- uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu

mechanicznego, wpadnięcia do wykopu (koryta) lub stoczenia się ze skarpy

- w związku z realizacja robót w strefie odbywającego się ruchu kołowego związanego z

dojazdem pojazdów do posesji położonych przy budowanej drodze

- uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem

- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.

W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić

szczególną uwagę na zachowanie następujących warunków i zasad:

1 . Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,

co najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia właściwej wentylacji,

h) zapewnienia łączności telefonicznej,

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do

używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,

mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV,

- lecz nieprzekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV,

- lecz nieprzekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV,

- lecz nieprzekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na

- niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii

- elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od

odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie

urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych

- i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad

- miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane

w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami,

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach

lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych,

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków

wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej

1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;

za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno

– sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy

na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające

możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia

składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,

a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości

nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów

przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą

z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

2 . Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-ciepłownicze,

-wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej

wówczas, gdy:

-  roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

-  teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

-  grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

-  wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

-  głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać

zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu

nie są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest nie przewidziane w doborze

obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą

klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia

nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych

i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

3 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn

i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd

(brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do

ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają

kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

IV. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia

lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

  - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

  - udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia

dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz

zasad BHP.

V. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót).

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

  - niewłaściwa ogólna organizacja pracy

  - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

  - niewłaściwe polecenia przełożonych brak nadzoru,

  - brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez     nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

  - brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i                                                                        ergonomii,

  - dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,

  - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

  - niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

  - nieodpowiednie przejścia i dojścia,

  - brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

  - niewłaściwy stan czynnika materialnego

  - wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

  - niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

  - brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

  - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

  - brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

  - niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

  - niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

  - zastosowanie materiałów zastępczych,

  - niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

  - wady materiałowe czynnika materialnego

  - niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

  - niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

  - niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

  - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

  - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się

tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21

poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106

poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321

z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62

poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia

pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny

Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844

z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

…………………………

DECYZJE, OPINIE I     UZGODNIENIA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA