O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

D O    P R O J E K T U    P R Z E B U D O W Y   D R O G I   G M I N N E J

Stare Bosewo – Przetycz Włościańska na odcinku w km 0+000,00 – 3+080,00

# I.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej opracowano na zlecenie   Gminy Długosiodło ( powiat wyszkowski), która pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem  przebudowy  tej  drogi.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 1000 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną i zakresu przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

# CEL   I   ZAKRES   PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  drogi o nawierzchni  żwirowej na  bitumiczną  przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi  jezdni w  planie sytuacyjnym ( w istniejącym  pasie drogowy),  ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni  drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie  sposobu odwodnienia i  oznakowania  pionowego po  przebudowie  oraz  określenie   ilości  robót  do  wykonania.

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

P r o j e k t    z a w i e r a    w   s z c z e g ó l n o ś c i :

- ustalenie sposobu  zagospodarowania  pasa  drogowego,

- ustalenie  przekroju  normalnego  i  konstrukcji  nawierzchni  jezdni,

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną,

- szczegółowe   specyfikacje   techniczne  wykonania  i  odbioru   robót,

- stałe   oznakowanie   pionowe  po  przebudowie  drogi,

- ustalenie  sposobu  odwodnienia  korpusu  drogi,

# STAN   ISTNIEJĄCY

Odcinek objęty opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D (dojazdowej) przebiegającej przez wsie Stare Bosewo i Przetycz Włościańska i służy obsłudze komunikacyjnej  zabudowy typu wiejskiego w/w wsi. Droga ta łączy się także z drogą powiatową.  Jednocześnie droga ta pełni rolę drogi dojazdowej do terenów użytkowanych rolniczo, tj. pól i łąk zlokalizowanych wzdłuż odcinka drogi objętego przebudową.

Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię żwirową  szerokości  od 4,00 do 4,50 m,  korona drogi ma szerokość od 5,5 do 6,50 m i wydzielona  jest  rowami, skarpami nasypów, granicami  upraw  rolniczych lub ogrodzeniami nieruchomości zabudowanych wsi Stare Bosewo i Przetycz Włościańska.

Nawierzchnia żwirowa wykazuje utratę nośności objawiającą się przełomami (przebicie do warstwy podłoża z piasku) oraz nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego, co utrudnia odwodnienie korony drogi.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków  prostych i wpisania w ich załamania łuków kołowych.

Obecnie występują braki w oznakowaniu pionowym drogi gminnej objętej opracowaniem.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie w  skali   1: 25 000  ( rysunek  nr 1 ).

- PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DROGI

- W planie sytuacyjnym  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu sporządzonym na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych obrobionej cyfrowo  w  skali  1: 500   (rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni bitumicznej drogi gminnej – ul.Wiejska w msc. Stare Bosewo.

Koniec opracowania przyjęto w km 3+080,00 zgodnie z ustaleniem z Zarządcą drogi.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy D (dojazdowej) o podanych niżej  wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości i przebiegu pasa drogowego oraz  warunków  terenowych. Zakres przebudowy odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym, który obejmuje działki na gruntach wsi Stare Bosewo i na gruntach wsi Przetycz Włościańska w gminie Długosiodło. Ze względu na projektowany zakres przebudowy drogi konieczne jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego o grunty prywatne zlokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Projektowane  parametry   drogi:

- droga   gminna   klasy „D”(dojazdowa),

- szerokość projektowana korony drogi –6,00  m ( 4,00m + 2 x 1,0 m),

- pobocza  gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości -  2 x  1,0 m,

- jezdnia o szerokości –  4,00  m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obciążenia ruchem -  KR 1 (ruch b. lekki),

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie  powierzchniowe,

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych  zawierają   opisy  na  projekcie zagospodarowania terenu  (rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi po przebudowie oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni przedstawiono i  opisano w dwóch wariantach  na  rysunku  nr 3.1, 3.2.

2.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

- przekrój  daszkowy  jezdni  o  spadku  poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość  jezdni – 4,00  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza  obustronne  o  szerokości  po 1,0 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- korona  drogi  o  szerokości -  6,00  m ( 4,00 m + 2 x 1,0 m ),

- odwodnienie przez spływ wód opadowych spadkami poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejących rowów drogowych.

2.2.  Konstrukcja   nawierzchni   jezdni  drogi   po  przebudowie

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności – G1, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR 2 ze względu na koszty zaprojektowano dwa warianty wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni  drogi:

a) WARIANT  I

- projektowana warstwa ścieralna  jezdni wykonana przez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i żwirem kruszonym frakcji: 16/31,50 mm; 8/16mm; 6,3/12,80mm;2/6,3mm;  szerokość warstwy 4,00 m.

- projektowana warstwa wzmocnienia istn. naw. żwirowej o grubości  12 cm wykonana przez wbudowanie mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego frakcji 0/31,50 mm i zagęszczonego mechanicznie wg PN-S-06102 (szerokość warstwy 4,50 m)

- dolna warstwa podbudowy o gr. 10-15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie będąca dolną warstwą nawierzchni żwirowej po jej wzmocnieniu (pogrubieniu) oraz wyprofilowaniu poprzecznym i podłużnym,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1

b) WARIANT  II

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2

o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80mm szer. warstwy - 4,0m ; według PN – S – 96025,

- projektowana warstwa wzmocnienia istn. naw. żwirowej o grubości  12 cm wykonana przez wbudowanie mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego frakcji 0/31,50 mm i zagęszczonego mechanicznie wg PN-S-06102 (szerokość warstwy 4,50 m)

- dolna warstwa podbudowy o gr. 10-15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie będąca dolną warstwą nawierzchni żwirowej po jej wzmocnieniu (pogrubieniu) oraz wyprofilowaniu poprzecznym i podłużnym,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1

UWAGA:

Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej  obejmuje uzupełnienie mieszanka kruszywa łamanego i naturalnym(50/50%)  warstwą średniej grubości 12 cm na szerokości 4,50 m oraz przeprofilowanie równiarką  istniejącej nawierzchni żwirowej w przekroju poprzecznym i podłużnym do uzyskania projektowanego spadku poprzecznego – 2,00 % na  prostych i  oraz projektowanego profilu podłużnego z jednoczesnym zagęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo-stalowym).

Pobocza  gruntowe drogi po  wykonaniu nawierzchni jezdni należy  uzupełnić    mieszanką  kruszywa  naturalnego  frakcji  0/31,50 mm  warstwą  średniej  grubości – 10 cm wraz  z  wyprofilowaniem  spadku  poprzecznego  i  zagęszczeniem.

- Profil   podłużny

Niweleta nawierzchni po istniejącym profilu podłużnym terenu – istniejącej nawierzchni żwirowej z podniesieniem o grubość warstwy wzmacniająco – profilującą o gr. 12 cm i warstwę bitumiczną naw. jezdni o gr. 4-5 cm. Wyrównanie niwelety jezdni wykonać przez profilowanie podłużne ist. nawierzchni żwirowej oraz wykorzystując projektowaną warstwę wzmacniającą z kruszywa naturalnego.

V.   PRZEPUSTY     POD    DROGĄ

Na projektowanym odcinku nie przewiduje się robót związanych z przebudową bądź konserwacją przepustów pod koroną drogi ani pod zjazdami. Istniejące przepusty są w dobrym stanie technicznym.

VI.   KOLIZJE

W pasie projektowanych robót zlokalizowana jest sieć wodociągowa której naziemne elementy jak skrzynki zasuw będą wymagały regulacji wysokościowej.

Punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w pasie robót podlegają ochronie prawnej.

VII. STAŁA   ORGANIZACJA   RUCHU

Na  rysunku  nr  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania  pionowego, które  należy  ustawić  po  przebudowie  drogi .

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości  średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji.

Wykaz   projektowanego  oznakowania  pionowego  zawierają : Załącznik  nr 2 i  przedmiar  robót  do  wykonania.

VIII. OPIS   TECHNOLOGII   PRZEBUDOWY   NAWIERZCHNI   DROGI

Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  przy  przebudowie  naw.  jezdni,  poboczy  i wjazdów  bramowych oraz ich ilości przedstawiono w przedmiarze robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych  wykonania  i odbioru robót  -  Załącznik  nr  1.1, 1.2.

Opracował:

INFORMACJA  DO  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA

- NAZWA OBIEKTU:  DROGA GMINNA  STARE BOSEWO –PRZETYCZ WŁOŚCIAŃSKA

- LOKALIZACJA OBIEKTU ( ROBÓT ):  droga gminna Stare Bosewo- Przetycz Włościańska

w km od 0+000,00  do 3+080,00

- ZAKRES ROBÓT: Przebudowa drogi gminnej Stare Bosewo- Przetycz Włościańska

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.)

W związku z tym, iż prowadzona budowa nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią w głębokich wykopach czy upadku z dużej wysokości, przy pracach nie występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzają zagrożenia promieniowaniem jonizującym, prace nie są prowadzone pod ziemią czy wodą lub przy użyciu materiałów wybuchowych itp. – zrezygnowano ze szczegółowego opisu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Do najważniejszych zagrożeń występujących podczas prowadzenia robót drogowych można zaliczyć:

- nadmierne zapylenie,

- złe warunki atmosferyczne,

- działanie wysokich temperatur,

- nadmierne natężenie hałasu,

- dźwiganie i przemieszczanie ciężarów,

- praca pod ruchem,

- niebezpieczeństwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzętem do robót ziemnych i drogowych.

Sposób eliminowania zagrożeń:

- prawidłowe użytkowanie odzieży ochronnej,

- stosowanie środków i sprzętu ochrony osobistej,

- używanie odzieży i obuwia roboczego,

- znajomość i stosowanie się pracowników do przepisów bhp,

- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót,

- znajomość strefy zagrożenia podczas pracy sprzętu.

Na  czas  wykonywania   robót  w  pasie  drogowym  wykonawca  powinien  opracować Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  oznakowania  drogi  w  czasie realizacji  robót i jednocześnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywania robót przebudowy drogi.

Opracował: