O P I S       T E C H N I C Z N Y

DO   PROJEKTU  PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO PLEWKI – STARE SUSKI:  odcinek I  w  km  0+390,00  – 1 +166,80

odcinek II  w  km  0+000,00  – 0 +610,00

# P O D S T A W A       O P R A C O W A N I A

## Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji  Plewki – Stare Suski na  odcinku  I w km 0+390,00 – 1+166,8/0,  odcinku II w km 0+000,00 – 0+610,00  opracowano w firmie D i M Projekt  P.P. W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,  Ostrołęka,  ul. Gomulickiego 7/1.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Urzędu Gminy Długosiodło,

- podkładu  mapowego  do celów projektowych w skali 1:1000,

- uzupełniających  pomiarów  sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą

- inwentaryzacji  istniejącego  zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustaleń  z Zamawiającym tj. Urzędem Gminy Długosiodło w sprawie zakresu i technologii przebudowy drogi

- uzgodnień  i  otrzymanych opinii w trakcie opracowywania dokumentacji

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenia M.T. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz.U. Nr. 177, poz. 1729),

- Rozporządzenia M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP i IBDiM, Warszawa 2001r.

- obowiązujących  norm,  przepisów i wytycznych projektowania,

### P R Z E D M I O T      O P R A C O W A N I A

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy nawierzchni żwirowej drogi gminnej transportu rolniczego relacji:  Plewki – Stare Suski na  odcinku  I w km 0+390,00 – 1+166,80 i odcinku II w km 0+000,00 – 0+610,00  wraz  z  przedmiarem  robót  do  wykonania   i  S. S. T.  wykonania     i  odbioru  robót  oraz  kosztorysem  Inwestorskim tj. określeniem  wartości   zamierzenia  inwestycyjnego.

##### 1.  C E L     O P R A C O W A N I A

#### Dokumentację projektową opracowano w celu określenia szczegółowego zakresu i sposobu wykonania przebudowy nawierzchni żwirowej drogi gminnej transportu rolniczego na nawierzchnię bitumiczną.

#### Jednocześnie dokumentacja projektowa jest niezbędna do załatwienia spraw formalno prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji do wykonania, uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i uzyskania ewentualnego pozwolenia  budowlanego lub zgłoszenia robót  na  wykonanie  projektowanej  przebudowy  drogi.

#### Część przedmiarowo – kosztorysowa i  S.S.T. określa rodzaj i ilość robót koniecznych do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz wymagania przy  wykonaniu  i  odbiorze  robót, co jest niezbędne  dla  przeprowadzenia  przetargu  publicznego  i  wyłonienia wykonawcy robót.

# D A N E       T E C H N I C Z N E      D R O G I

Droga gminna transportu rolniczego będąca przedmiotem opracowania ma charakter drogi klasy „D” (dojazdowej) obsługującej tereny użytkowane rolniczo i tereny leśne oraz  tereny o charakterze (kolonijnej ) pojedynczej-rozproszonej  zabudowy  typu wiejskiego bez ograniczenia  dostępności.

Przyjęto   następujące   parametry   techniczne   projektowanych  odcinków  drogi:

- klasa  techniczna  drogi „D” ( dojazdowa ),

- prędkość projektowa w terenie niezabudowanym Vp=60 km/h i 50 km/h ( teren zabudowany)  z  ograniczeniem  do  Vpmin. = 30 km/h,

- typ przekroju normalnego – szlakowy na całym odcinku (bez krawężników),

- szerokość  jezdni  bitumicznej  –  4,50 m,

- pobocza obustronne gruntowe wzmacniane żwirem o szerokości po  0,50 m,

- obciążenie ruchem (obecnie) na poziomie KR 1,

- spadek  poprzeczny  jezdni na prostych (daszkowy) – 2%,

- projektowana korona  drogi  5,50 m,

- spadek  poprzeczny  pobocza – 4%,

- spadki poprzeczne jezdni na łukach (daszkowe) – 2% lub jednostronne według rys. nr 2/1, 2/2, 2/3.

##### O P I S      S T A N U     I S T N I E J Ą C E G O

Droga gminna transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej przebiega w terenie równinnym lub z niewielkimi wzniesieniami w otoczeniu gruntów użytkowanych rolniczo lub terenów leśnych przez grunty  wsi  Plewki  i  wsi  Stare Suski  w  Gminie  Długosiodło,  przez   tereny   rozproszonej  lub  zwartej  zabudowy  typu wiejskiego.

Obecnie  droga  posiada  nawierzchnię żwirową w różnym stanie technicznym o  szerokości  dostosowanej  do  istniejących  granic  pasa  drogowego  o  zmiennej szerokości.

Nawierzchnia   żwirowa   charakteryzuje  się:

- występowaniem miejsc przełomowych (utraty nośności z powodu małej grubości warstwy),

- brakiem  właściwego  profilu  poprzecznego  na  prostych  i łukach poziomych,

- nierównym   profilem  podłużnym,

- zwężeniem korony drogi w miejscach istniejących  przepustów pod drogą lub na odcinkach porośniętych krzakami wzdłuż krawędzi nawierzchni żwirowej.

Brak właściwego wyniesienia niwelety drogi nad otaczający teren oraz wyniesienie do góry pobocza przyczyniają się dodatkowo do pogorszenia stanu nawierzchni przez zatrzymywanie wód opadowych na koronie drogi. Utrudniony przejazd drogą ma miejsce w szczególności w okresie wiosennym i jesiennym.

# P R O J E K T O W A N Y    Z A K R E S    P R Z E B U D O W Y

# N A W I E R Z C H N I   D R O G I

1. Projektowane    zagospodarowanie   pasa   drogowego

Projektowany przebieg odcinków drogi w planie sytuacyjnym przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 – rysunek nr 2/1, 2/2, 2/3. Przebieg korony drogi (jezdnię i pobocza) zaprojektowano tak, aby maksymalnie pokrywała się z istniejącą nawierzchnią żwirową  i  była wpisana  w   istniejące  granice  pasa  drogowego.

W miejscach załamania trasy zaprojektowano łuki poziome o parametrach dostosowanych do istniejącego przebiegu nawierzchni żwirowej. Lokalizację oraz parametry projektowanych łuków  przedstawiono na rys. nr 2/1, 2/2, 2/3.

Początek  opracowania dla odcinka I  przyjęto w  km  0+390,00 ,  a  koniec  opracowania  przyjęto w  km 1+166,80, dla odcinka II początek opracowania przyjęto na krawędzi jezdni w km 0+000,00, a koniec w km 0+610,00 .

Zjazdy  na  drogi  gminne  gruntowe  i  żwirowe  zaprojektowano  do  wykonania  o  takiej samej konstrukcji jak dla głównego ciągu jezdni drogi, według  parametrów i lokalizacji  określonej na  planie  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego.

- Przekrój   normalny  drogi

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3. Parametry przekroju normalnego dostosowano do istniejących warunków zagospodarowania pasa drogowego na  poszczególnych  odcinkach.

Na odcinku I  zaprojektowano przekroje normalne o następujących parametrach:

w  km   od   0+390,00   do   1+166,80

- jezdnia    o  szerokości – 4,50 m,

- korona  drogi  o  szerokości – 5,50 m,

- pobocza  drogi  o  szerokości – 2 x  0,50  m,

- spadki  poprzeczne  jezdni – 2% ( na prostych),

- spadki  poprzeczne  poboczy – 4%

Na odcinku II  zaprojektowano przekroje normalne o następujących parametrach:

w  km   od  0+000,00 do 0+610,00

- jezdnia  o szerokości – 4,50  m

- korona drogi o szerokości – 5,50  m

- pobocza drogi o szerokości –2 x 0,50  m

- spadki poprzeczne jezdni – 2% ( na prostych),

- spadki poprzeczne poboczy – 4%

- Konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Układ projektowanej konstrukcji nawierzchni  jezdni po przebudowie przedstawiono na rysunku  nr 3.

Na podstawie ustaleń zawartych w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych podłoża (typ G-1) oraz obciążenia ruchem obecnie na poziomie KR1 i ruchem KR2 w perspektywie – 10 lat eksploatacji po przebudowie zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

Odcinek   I  w   km  0+390,00 – 1+ 166,80

-     Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm

według PN – S – 96025

- Proj. wzmocnienie oraz profilowanie ist. nawierzchni żwirowej kr. naturalnym fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie warstwą  o gr. 10 cm wg PN-S-06102.

- istniejąca  nawierzchnia  żwirowa  z  mieszanki  kruszywa  naturalnego

zagęszczanego  mechanicznie  o  grubości  10 – 15 cm  jako  dolna  warstwa

podbudowy, po  uprzednim  przygotowaniu przez  profilowanie poprzeczne i podłużne,

- podłoże: grunt rodzimy, typ   nośności  -  G1

Odcinek   II  w   km  0+000,00 –0+ 610,00

-     Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm
według PN – S – 96025

- Proj. wzmocnienie oraz profilowanie ist. nawierzchni żwirowej kr. naturalnym fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie warstwą o gr. 10 cm wg PN-S-06102.

- istniejąca  nawierzchnia  żwirowa  z  mieszanki  kruszywa  naturalnego

zagęszczanego  mechanicznie  o  grubości  10 – 15 cm  jako  dolna  warstwa

podbudowy, po  uprzednim  przygotowaniu przez  profilowanie poprzeczne i podłużne,

- podłoże: grunt rodzimy, typ   nośności  -  G1

UWAGA :

Istniejącą nawierzchnię żwirową należy przygotować do wykonania na niej projektowanych warstw  konstrukcji nawierzchni  jezdni  przez wykonanie  przeprofilowania  poprzecznego  i  podłużnego  na  szerokości projektowanej  korony  drogi, tj. od 5,00 m do  5,50 m  a  następnie  wykonać  projekt.  warstwę  górną  podbudowy.

Pobocza gruntowe po wykonaniu warstwy bitumicznej należy uzupełnić mieszanką optymalną kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm profilując wymagane spadki poprzeczne i zagęszczając na projektowanej szerokości - 0,50  m.

Nawierzchnie zjazdów z drogi projektowanej na drogi boczne gruntowe lub żwirowe należy wykonać  tak jak dla jezdni głównej drogi.

- Profil   podłużny   drogi

Projektowane ukształtowanie niwelety jezdni stanowi odwzorowanie istniejącego stanu naw. żwirowej z podniesieniem w górę o około 14 cm ze względu na projektowane wzmocnienie warstwą gr. 10 cm i grubość nawierzchni 4 cm.

- Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni bitumicznej i poboczy gruntowych drogi przywidziano spadkami poprzecznymi do istniejących rowów lub dolnej krawędzi skarpy nasypów. Podłoże z piasków drobnych i średnich umożliwia wsiąkanie wód opadowych w podłoże.

- Roboty ziemne

Roboty  ziemne  przewidziane  do wykonania  w  czasie  przebudowy  drogi  obejmują:

-  prace  związane z przygotowaniem  korony  drogi, tj. przemieszczaniem  poprzecznym i podłużnym  gruntu  zalegającego w pasie drogowym,

- S T A Ł A    O R G A N I Z A C J A     R U C H U

Do oznakowania pionowego należy użyć tablic znaków o wielkości średniej wykonanych z zastosowaniem tła z folii minimum I generacji zamocowanych do słupków stalowych o średnicy
50,0 mm.  Lokalizację  i  sposób  oznakowania  pionowego  drogi  po  przebudowie  przedstawiono  na  rysunku  nr  2/1, 2/2, 2/3. Szczegółowy   wykaz  projektowanego  oznakowania  pionowego  zawiera  załącznik  nr  2.

Na czas wykonania robót wykonawca powinien oznakować drogę znakami pionowymi tymczasowymi dostosowanymi do zakresu i warunków wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

mgr  inż. Leszek  Chmielewski

INFORMACJA  DO PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

- NAZWA OBIEKTU:  DROGA GMINNA  KLASY D (dojazdowa)

- LOKALIZACJA OBIEKTU ( ROBÓT ):  Plewki – Stare Suski

Odcinek I w km od 0+390,00 do 1+166,80

Odcinek II w km od 0+000,00 do 0+610,00

- ZAKRES ROBÓT: Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.)

W związku z tym, iż prowadzona budowa nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią w głębokich wykopach czy upadku z dużej wysokości, przy pracach nie występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzają zagrożenia promieniowaniem jonizującym, prace nie są prowadzone pod ziemią czy wodą lub przy użyciu materiałów wybuchowych itp. – zrezygnowano ze szczegółowego opisu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Do najważniejszych zagrożeń występujących podczas prowadzenia robót drogowych można zaliczyć:

- nadmierne zapylenie,

- złe warunki atmosferyczne,

- działanie wysokich temperatur,

- nadmierne natężenie hałasu,

- dźwiganie i przemieszczanie ciężarów,

- praca pod ruchem,

- niebezpieczeństwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzętem do robót ziemnych i drogowych.

Sposób eliminowania zagrożeń:

- prawidłowe użytkowanie odzieży ochronnej,

- stosowanie środków i sprzętu ochrony osobistej,

- używanie odzieży i obuwia roboczego,

- znajomość i stosowanie się pracowników do przepisów bhp,

- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót,

- znajomość strefy zagrożenia podczas pracy sprzętu.

Na  czas  wykonywania   robót  w  pasie  drogowym  wykonawca  powinien  opracować Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  oznakowania  drogi  w  czasie realizacji  robót  przebudowy i jednocześnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywania robót przebudowy drogi.

Opracował:

mgr  inż. Leszek  Chmielewski