- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Przedmiar robót

- Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Długosiodło- 2010 r.

|  | Lokalizacja | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prabuty | słup ŻN-10 – szt. 3, słup E10,5/6 – szt. 1, przewód oświetleniowy – 220 mb, montaż lamp -2 szt., |
| 2. | Małaszek | słup ŻN-10 – szt. 1, słup E10,5/6 – szt. 1, przewód oświetleniowy –120 mb, montaż lamp -2 szt., skrzynka sterownicza SON |
| 3. | Stare Bosewo (koło jazzu) | słup E10,5/6 – szt. 1, przewód oświetleniowy – 65 mb, montaż lamp -1 szt., |
| 4. | Blochy (ul. Leszczynowa) | montaż lamp -1 szt. przewód oświetleniowy - 65 mb, |
| 5. | Długosiodło (ul. Poświętne) | montaż lamp -1 szt. przewód oświetleniowy - 100 mb, |
| 6. | Kalinowo (k P. Bączek) | przewód oświetleniowy - 10 mb, montaż lamp -1 szt., |
| 7. | Jaszczułty (Kozłowo) | skrzynka sterownicza SON, przewód oświetleniowy - 10 mb, montaż lamp -1 szt., |
| 8. | Jaszczułty | przewód oświetleniowy -200 mb, montaż lamp -2 szt., |
| 9. | Stare Bosewo (ul. Letnia) | przewód oświetleniowy - 185 mb, montaż lamp -2 szt., |
| 10. | Znamiączki | przewód oświetleniowy –230 mb, montaż lamp- szt. 3, skrzynka sterownicza SON |
| 11. | Stare Suski | Wyniesienie układu zasilającego z budynku byłej OSP, skrzynka SON |
| 12. | Długosiodło ul. Kard. Wyszyńskiego) | słup E10,5/6 – szt. 1,przewód oświetleniowy – 60 mb, montaż lamp -1 szt., |
| 13. | Długosiodło, ul. Podborze | przewód oświetleniowy – 520 mb, montaż lamp -4 szt., |
| 14. | Nowe Bosewo | przewód oświetleniowy – 160 mb, montaż lamp -2 szt., |

Szczegółową lokalizację inwestycji w terenie wszakże Zamawiający.

- Wymagania:

- Skrzynka sterownicza SON z zegarem sterującym PSO-02.

- Przewód oświetleniowy  - ASxSn 2x25 z montażem: haki.

- Oprawa OUSc-70W z lampą sodową WLS 70W (energooszczędna)

do montażu kpl: wysięgnik, bezpiecznik, przewód zasilający.

- W poz. 2, 7, 10, 11  Wykonawca występuje do Rejonu Energetycznego

w Wyszkowie o warunki przyłączenia.

- Tabela elementów scalonych

| Lp. | Rodzaj elementu | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | słup ŻN-10 | szt. | 4 |
| 2. | słup E10,5/6 | szt. | 4 |
| 3. | przewód oświetleniowy ASxSn 2x25 | mb | 1.945 |
| 4. | oprawa OUSc-70W z lampą sodowa WLS 70 | szt. | 23 |
| 5. | skrzynka sterownicza SON z zegarem PSO-02 | szt. | 4 |

- Długosiodło, dnia 30 wrzesień 2010 r.

Sporządził:                                                                             Zatwierdził: