O  P  I  S       T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

D O      P R O J E K T U      P R Z E B U D O W Y      D R O G I     G M I N N E J :

P R Z E T Y C Z    F O L W A R K    -   S T A R E     B O S E W w  km   2 + 167,00  –  2 + 250,00

(na  odcinku  korekty  dojazdów  do  skrzyżowania  z  linią  PKP  Nr 29)

# I.  P O D S T A W A     O P R A C O W A N I A

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej: Przetycz Folwark – Stare  Bosewo na  odcinku  w  km  2+167,00 – 2+250,00 opracowano na zlecenie   Gminy Długosiodło ( powiat wyszkowski ), która pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem  jej  przebudowy na  odcinku  wykonania  korekty  dojazdów  do  skrzyżowania  z  torem  linii  PKP  Nr 29  relacji : Wyszków – Ostrołęka.

Projekt   opracowano   na   podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  do  celów  projektowych( skala 1: 500 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną  i  zakresu  przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

- uzgodnienia  z  PKP  SA   -Zakładem Linii Kolejowych w  Siedlcach,

# II. C E L     I    Z A K R E S      P R O J E K T U

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy odcinka drogi o nawierzchni  żwirowej  na  bitumiczną  przez ustalenie:

## - sposobu  zagospodarowania  terenu  w  planie sytuacyjnym  zagospodarowania  terenu,

## -  ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni  drogi, tj. ustalenie konstrukcji nawierzchni

## jezdni  drogi  po  przebudowie,

- sporządzenie  profilu  podłużnego  i  ustalenie  niwelety  nawierzchni  jezdni,

## - ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego i poziomego  po  przebudowie,

## - określenie   ilości  robót  do  wykonania, tj. sporządzenie  przedmiaru  robót,

## - przygotowanie  S.S.T. wykonania i  odbioru  robót,

- - przygotowanie  kosztorysu  ofertowego-ślepego  dla  celów  przetargowych,

- - sposobu  przebudowy  nawierzchni na  skrzyżowaniu  z  torem  linii  Nr 29 PKP z Zakładem

- Linii  Kolejowych  PKP  w  Siedlcach,

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi oraz

szczegółowego  określenia   warunków  wykonania   i  odbioru  robót  przebudowy  drogi.

# III.  S T A N     I S T N I E J Ą C Y

Droga  objęta niniejszym  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej  obsługującej  bez  ograniczenia  tereny  przylegające  do  pasa  drogowego.  Jednocześnie  droga  ta  służy  jako  droga  dojazdowa w układzie  lokalnym do  terenów  użytkowanych  rolniczo,  tj.  łąk  i  pól   położonych  wzdłuż  drogi  objętej  opracowaniem oraz  jako  dojazd  do  dróg  powiatowych  bitumicznych  w miejscowości  Przetycz Folwark  i   w miejscowości Stare Bosewo.

Obecnie droga ta na odcinku  w  km 2+167,00 – 2+250,00, tj. na  odcinku  pasa  kolejowego  na  dz.  nr  ewid. geodezyjnej  46  ma nawierzchnię żwirową  szerokości od 5,00 m do 5,50 m, korona drogi ma szerokość  6,50 – 7,50 m .  Istniejący  profil – niweleta  nawierzchni  żwirowej  nie  odpowiada  wymaganiom  właściwych  w  tym  względzie  przepisów  technicznych.

Nawierzchnia żwirowa  posiada  niedostateczną  nośność  dla  przeniesienia  istniejącego  obciążenia  ruchem, nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego   i  obniża  komfort  przejazdu .

Istniejący przejazd z prefabrykowanych płyt CBP przez tor PKP linii nr 29 nie spełnia wymagań wynikających z przepisów technicznych i wymaga przebudowy.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków  prostych

i  wpisania  w  ich  załamanie  łuków  kołowych i  wyprofilowania  właściwych  spadków

poprzecznych  na  prostych  i  łukach poziomych.

Obecnie  brakuje pełnego  oznakowania  pionowego i poziomego drogi. W pasie drogowym

zlokalizowane  są  także  punkty osnowy  geodezyjnej ,  które podlegają  ochronie  prawnej.

Odwodnienie powierzchniowe przez  spływ  wody  opadowej  do    w  przylegający

teren.  Podłoże   stanowią  grunty przepuszczalne-piaski. Typ  nośności – G1.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 25 000  ( rysunek  nr 1 ).

- IV. P R O J E K T O W A N Y    ZAKRES   PRZEBUDOWY   DROGI

1.W planie sytuacyjnym zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego ( rys.  nr 2 )

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym  zagospodarowania  terenu   na kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych  w  skali  1: 500 przetworzonej  cyfrowo  (rys. nr 2 ).

Początek opracowania przyjęto w km 2 + 167,00  na południowej granicy terenu pasa kolejowego tj.  granicy działki nr 46.

Koniec opracowania przyjęto w km  2+250,00  na północnej granicy terenu pasa kolejowego tj. na  granicy działki nr 46.

Odcinek  drogi  objęty  opracowaniem   stanowią   dojazdy  w  granicach  pasa  kolejowego  do  przejazdu  przez  pojedynczy tor  PKP linii  Nr 29  relacji : Wyszków – Ostrołęka  w  km 39+642,00.

Zaprojektowano   wykonanie  korekty  przebiegu  drogi  gminnej w  planie  sytuacyjnym tak, by  kąt  skrzyżowania  osi  drogi  i  toru  kolejowego  wynosił – 84,73 grada.  Jezdnia  drogi będzie  miała  szerokość – 6 m, a pobocza  będą  miały  szerokość po 1,25 m.

P r o j e k t o w a n e    p a r a m e t r y      d r o g i :

- droga   gminna,

- szerokość projektowana korony drogi – od 7,00 do 8,50  m (6,00 m + 2 x 1,25 m),

- pobocza  gruntowe, wzmocnione m. kr. łamanego o szerokości – od 2 x 1,00  do 2 x 1,25 m,

- jezdnia bitumiczna o  szerokości –  od  5,00 m  do 6,00  m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  -  KR 2,

- obciążenie osi obliczeniowej  -   80  kN/oś,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie powierzchniowe,

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera     opis  na  projekcie zagospodarowania terenu  ( rys. nr 2 )

2.Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi na  odcinku  objętym  opracowaniem oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni  po  przebudowie  przedstawiono i  opisano   na  rysunku  nr  3.

2.1. Zaprojektowano    następujące   parametry    przekroju   normalnego:

na  odcinku  w  km  2+167,00 – 2+250,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – od 5,00  m do 6,00 m ( jednopasowa,  dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości– od 1,00 m do 1,25 m ze spadkiem poprzecznym -4 %,

- korona  drogi  o  szerokości –od 7,00 m  do 8,50  m,

2.2.  Konstrukcja   nawierzchni   jezdni  drogi   po  przebudowie

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności – G1, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR 2 oraz konieczność  etapowania  realizacji  przebudowy ze  względu  na  koszty  zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni  drogi:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt  D 50/70  według PN – S – 96025  ( wg PN – EN: AC 11S, asfalt D 50/70) ( szerokość  warstwy –  od  5,00  m do 6,00 m ),

-  projektowana warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o

grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt

D 50/70 według PN – S – 96025 ( wg  PN-EN: AC 11W, asfalt D 50/70)

( szerokość  warstwy –  od 5,10  m    do  6,10m ),

- projektowane wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego  mechanicznie, fr.  0/31,50 mm  według PN – S – 06102 o grubości

15 cm (szerokość  warstwy podbudowy – od 5,40 m   do 6,40 m ),

- projektowane wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego  mechanicznie, fr.  0/31,50 mm  według PN – S – 06102 o grubości  15 cm (szerokość  warstwy podbudowy  od  5,50 m  do  6,50 m ),

- projektowane wykonanie nasypu uzupełniającego korpus drogi do projektowanej niwelety z gruntu przepuszczalnego ( z dokopu ) zagęszczanego mechanicznie,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

UWAGA:

Pobocza  gruntowe drogi po  wykonaniu  w-wy  bitumicznej należy  uzupełnić

mieszanką  kruszywa  łamanego  frakcji  0/31,50 mm  warstwą  średniej  grubości – 10 cm

wraz  z  wyprofilowaniem  spadku  poprzecznego  i  zagęszczeniem.

3.Profil podłużny ( rysunek  nr  4  )

Przebieg  projektowanej  niwelety  jezdni  zostanie podniesiony (dla uzyskania prawidłowego ukształtowania niwelety ze skrzyżowaniem z linią PKP) przez uformowanie nasypu  z gruntu przepuszczalnego zagęszczanego mechanicznie oraz wbudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni: warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm, warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego gr. 15 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Projektowaną  niweletę  nawierzchni  jezdni  przedstawiono  na  rysunku  nr 4, w  dowiązaniu  do

projektowanej  niwelety  na  odcinku  tej  drogi  do  km  2+167,00  i  od   km  2+250,00 , co  jest  przedmiotem  opracowania  według  odrębnej  dokumentacji  projektowej.

4.Przekroje   poprzeczne  i  bilans  robót  ziemnych   ( rysunek  nr  5  )

Na   rysunku  nr  5  przedstawiono  przekroje  poprzeczne  na  odcinku  w  km  2+120,00 – 2+291,00,  tj. na  odcinku  projektowanej  korekty  niwelety  dojazdów  do  skrzyżowania  z  torem  linii PKP  nr  29   wraz  z  bilansem  robót  ziemnych, tj. określeniem  objętości  usunięcia  warstwy  humusu  na  istniejących poboczach i skarpach  nasypu  w  ilości – 185,50 m3  i  ilością  wykonania  nasypu  korpusu  drogowego  w  ilości – 874,50 m3.  Razem  - 1060 m3  wykonania  nowego  nasypu  korpusu  drogowego  gruntem  przepuszczalnym  z  dokopu.

5. Bariery ochronne stalowe

Na odcinkach dojazdowych do przejazdu przez tor PKP ze względu na wyniesienie niwelety drogi nad przylegający teren zaprojektowano ustawienie czterech odcinków barier stalowych energochłonnych typu SP-05  z rozstawem słupków co 1 m. Lokalizację i opis projektowanych barier stalowych przedstawiono na rys. nr 2 – projekt  zagospodarowania  terenu.

Odcinki  projektowanej    bariery  stalowej  należy  ustawić  wzdłuż  krawędzi  projektowanych  poboczy  w  łukach  o  promieniu  R=20 m.

- PRZEBUDOWA   PRZEJAZDU  PRZEZ  TOR  PKP

Zgodnie  z  ustalenia  dokonanymi  z  PKP PLK SA  w Zakładzie  Linii  Kolejowych

w  Siedlcach  przewidziano  przebudowę   istniejącego  przejazdu  przez  tor linii  PKP z prefabrykowanych  płyt  CBP o długości – 6 mb ( 2 x 3m=6 mb)  na  przejazd  z  prefabrykowanych  płyt  kolejowych  typu „Mirosław” o długości – 9 mb.

Wykonawcą  robót  przebudowy  nawierzchni  przejazdu  przez  tor  kolejowy  linii  Nr  29  wraz  z

przebudową  torowiska  będzie  Zakład  Linii  Kolejowych  w  Siedlcach.

Wykonanie   projektowanego  zakresu  robót  drogowych  na  dojazdach  do  przejazdu  kolejowego  jak  i   samej  przebudowy  nawierzchni  przejazdu  będzie  prowadzone  w  ramach  porozumienia   zawartego  pomiędzy   Gminą   Długosiodło  i  Zakładem  Linii  Kolejowych w Siedlcach.

W  okresie  wykonywania  przebudowy  nawierzchni  przejazdu  kolejowego  i  torowiska  zostanie

zamknięty  przejazd  drogą  gminną  i  w  tym  samym  czasie   wykonawca  robót  drogowych będzie  mógł  wykonywać  roboty  związane  z  przygotowaniem i uformowaniem  nowego  korpusu  drogi oraz wykonaniem  warstw  podbudowy  w  km  2+120,00 – 2 +291,00.

VI.   S T A Ł A     O R G A N I Z A C J A      R U C H U

Na  rysunku  nr 2    przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania  pionowego, które  należy  ustawić  po  przebudowie dojazdów  do  przebudowanego  przejazdu  przez  tor  linii  PKP.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości     średniej  z    folią  odblaskową   min. - I generacji.

W  ramach  przebudowy  drogi  zaprojektowano   wykonanie  także  oznakowania  poziomego  obejmującego  w  szczególności  malowanie    linii  zatrzymania „ stop”, a także  linii  segregacyjnych  rozdzielających  przeciwne  kierunki  ruchu   przed  skrzyżowaniem z torem  linii  PKP, tj. linię  P-4 i

P-6.

Opracował:

mgr  inż.  Leszek  Chmielewski