PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY   DROGI POWIATOWEJ NR 2576W

NA  ODCINKU

CHRZCZANKA  WŁOŚCIAŃSKA - GRANICA POWIATU

NWESTOR   :    POWIAT  WYSZKOWSKI

07-200 WYSZKÓW  ALEJA  RÓŻ 2

ADRES BUDOWY: GMINA DŁUGOSIODŁO POWIAT WYSZKOWSKI

DZIAŁKI NR EW. 12, 13, 53, 55, 56, 57, 22, 225, 296, 940, 175, 32,

58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 63, 67, 136, 194, 210, 195, 196, 208, 236, 237, 238, 239,240, 177, 209, 5, 4/1.

Opracował :  mgr inż.  MAREK  WIESIOŁEK     upr. bud. nr 177/94/Os

Projektował: Marian Pecura            upr. bud. nr GT.IIa-0073/9/76

Sprawdził :  mgr inż. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/Os

    - R                                          Egz. Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego

SPIS ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO:

- KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO  - STR NR 1,2

- OŚWIADCZENIE                                                          - STR NR 3

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE  / KSEROKOPIA /      - STR NR 4,5,6

4.   ZAŚWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ IZBY INŻYNIERÓW

/ KSEROKOPIA /                                                        - STR NR 7,8,9

5. WYPIS I WYRYS ZMIAN DO MIEJSCOWEG  PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY DŁUGOSIODŁO                - STR NR  10 -58

- Pkt 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGI   - STR  NR 59-83

7.  PKT 2.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

i   OCHRONA  ZDROWIA                                              - STR  NR 84-88

8.  MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH                        -  STR  NR 89

9.  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA   RYS NR  1              -  STR  NR 90

10. PRZEKRÓJ POPRZECZNY        RYS NR  2 ,3,4,         - STR  NR  91-93

11. PRZEPUST ZE ZJAZDEM         RYS NR 5                  - STR NR 94

12. PROFIL PODŁUŻNY                  RYS NR 6                  -  STR NR 95

1  OPIS TECHNICZNY DO    PRZEBUDOWY   DROGI POWIATOWEJ NR 2576W.

1.1 PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie  Powiatu Wyszkowskiego .

1.2 MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO OPRACOWANIA PROJEKTU .

- podkłady  geodezyjne w  skali  1 :1000. / mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna/

- wersja papierowa i  elektroniczna mapy do celów projektowych

- niwelacja terenu

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 14 z dnia 02.1999 r.

1.3  ZAKRES  OPRACOWANIA.

Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje  projekt    przebudowy  istniejacej drogi powiatowej nr  2576  W   o nawierzchni żwirowej  Chrzczanka Włościańska – granica Powiatu Wyszkowskiego    o dł  1400.00 m   z przystosowaniem dla ruchu Kr1 i prędkości  projektowanej w  50 km/h.

Projekt opracowano  na mapie do celów projektowych  w liniach regulacyjnych

opracowanych przez firmę Geo-Pomiar reprezentowana przez uprawnionego  geodetę      Huberta Włostowskiego nr upr. 20537.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym  i nie leży w obszarze natura 2000.

1.4  OPIS  TECHNICZNY  PRZEBUDOWY  DROGI POWIATOWEJ

1.4.1    STAN ISTNIEJACY

Aktualnie droga na odcinku od km 0+000 do km 1+400 przebiega po terenach rekreacyjnych i leśnych  , posiada zmiennej szerokości nawierzchnię żwirową.

Projektowana jezdnia znajduje się_ w obrębie korony pasa drogowego  w liniach szer 10-14 m i stanowi połączenie między wsiami i powiatami.

Szerokość istniejącej nawierzchni   5.2- 6.5 m

Istniejąca nawierzchnia nie posiada normatywnych spadków poprzecznych .

Odwodnienie do istniejących rowów

Działki przeznaczone pod drogę

1.4.2   STAN PROJEKTOWANY .

Droga przebiega po terenach gm.Długosiogło .

Początek drogi od  istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej .

Droga łaczy dwa powiaty i  przeznaczona do obsługi ruchu lokalnego,  zapewniając dojazd do posesji i siedlisk.  Projekt  polega na przebudowa  istniejącej nawierzchni  na drogę o nawierzchni z asfaltobetonu  o parametrach technicznych drogi dla ruchu Kr1 i prędkości  projektowanej w strefie 50km/h.

1.4.3  USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjęto kategorię ruchu KR 1 typ ,,B,,

Przyjęta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi.

1.4.4  KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA DROGI

KONSTRUKCJA.

Przyjęto typową konstrukcję  dla  Kr1dla grupynośmości podłoża G1

-     warstwa ścieralna 0/12.8 mm  z betonu asfaltowego  gr  4.0 cm

- warstwa wiążąca 0/16 mm z betonu asfaltowego  gr  6.0 cm

-     podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm gr 15 cm

-     istniejaca warstwa żwirowa gr 10-12 cm

Dł – 1400 m ,

Szer jezdni - 5.5 m ,

Pow. 1400x5.5 = 7700.0  m2

Odwodnienie do istniejących rowów / rowy należy oczyścić z krzaków i mułu/

PRZEKROJ  NORMALNY:

- Jezdnia    -  2  x  2.75 m

- pochylenie poprzeczne dwustronne -   2 %

- pobocze  żwirowe gr 5 cm  szer od 0.8 m do 1.0 m  o pochyleniu 5 %

- rów odwodnieniowy trpezowy głębokości 50-70 cm .

1.4.5  NIWELETA  DROGI.

Niweletę  projektowanej drogi dowiązano do  istniejących rzędnych terenu po niwelacji  pogrubiając  ją o warstwy konstrukcyjne t.j podbudowę i nawierzchnię .

1.4.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej nawierzchni z wód deszczowych nastąpi poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni oraz  poboczy  do przyległych rowów.

1.4.7  PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

- Przepusty z rury  pcv strukturalnej  dn 400 mm

/   12+10+12+10+12+12+12+12+12+12= 116 m /

- ława żwirowa gr 15 cm i szer. 50 cm

- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ściankami czołowymi gr 30 cm posadowionymi na ławie betonowej .

1.4.8  WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW

km  0    051.00        LZ

0   142.40        LZ

0   144.00        PZ

0   295.50        LZ

0   962.50        SZ

1   192.40        LZ

1   201.66        PZ

1   309.50        PZ

1   340.00        PZ

LZ- LEWY ZJAZD,

PZ- PRAWY ZJAZD

1.4.9 ZJAZDY  Z DROGI    :

Nawierzchnia  jak drogi głownej  z betonu asfaltowego / warstwa ścieralna gr 4 cm, warstwa wiążąca gr 6 cm, podbudowa z tłucznia gr 20 cm /

1.4.10  OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME.

Tabliczka D-1 i T6-a  - 1 szt ,

Znak ;   A18-b – 2 szt  / zwierzata dzikie /

Znal A-3 – 1 szt,  A-4 – 1 szt

Oznakowanie poziome – linie segregacyjne P1-b , linie krawędziowe przerywana wąska P7-a malowane farbą .

1.4. 11 KOLIZJA

- BRAK KOLIZJI

1.5  PRZEDMIAR ROBÓT

2. PLAN BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:	PRZEBUDOWY   DROGI POWIATOWEJ NR 2576W

NA  ODCINKU   CHRZCZANKA  WŁOŚCIAŃSKA - GRANICA POWIATU

NWESTOR   :    POWIAT  WYSZKOWSKI

07-200 WYSZKÓW  ALEJA  RÓŻ 2

Wykonał: 	mgr inż. Marek Wiesiołek  ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków

1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

a/ roboty przygotowawcze

b/ roboty ziemne

c/ podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanej mechanicznie

d/ roboty nawierzchniowe z z betonu asfaltowego

e/ roboty wykończeniowe

1.1. Kolejność realizacji robót zachowana zostaje według zakresu wyszczególnionych robót, zatem - a/, b/, c/, d/, e.

2.	Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi:

a/ prace prowadzone będą na drodze o małym obciążeniu ruchem

b/ brak miejsc postoju pojazdów mechanicznych i maszyn roboczych

3.	Informacja o przewidywanych zagrożeniach:

3.1.	Przemieszczanie się pracowników:

upadek na płaszczyźnie (częstotliwość duża):

(nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robót drogowych i z samochodów ciężarowych (częstotliwość duża):

(zawilgocenie wejść/ zejść z kabiny, zanieczyszczenie stopni wejść /zejść gruntem np. gliną, zanieczyszczenie wejść /zejść olejem, wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po częściach pojazdu, wchodzenie na burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, brak drabinek umożliwiających bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie lub zanieczyszczenie gruntem części pojazdu np. kół, po których pracownik wchodzi na skrzynię)

upadek do zagłębień (częstotliwość duża):

(przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp, przemieszczanie się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po kładkach, pomostach bez elementów ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywność duża):

(załadunek i rozładunek samochodów, składowanie materiałów, wyrobów i elementów, wykonywanie wykopów, transport ręczny lub przy pomocy prostych urządzeń, użytkowanie samochodów)

3.2.	Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy

(przemieszczanie ładunku przy występowaniu różnicy poziomów na drodze transportu, zsunięcie się lub opadnięcie ładunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu ładunku)

załadunek, rozładunek samochodów

(przewrócenie się lub obsunięcie ładunku, pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas rozładunku lub załadunku, pozostawanie pracownika na ładunku lub w strefie możliwego obsunięcia się ładunku)

składowanie materiałów i elementów

(przewrócenie się, obsunięcie lub stoczenie materiału, elementu, osunięcie się materiału; pozostawanie, przemieszczanie się pracownika w sąsiedztwie składowanych materiałów lub elementów, wykonywanie czynności na składowanych materiałach lub elementach)

roboty nawierzchniowe

(zagrożenie poparzenia masą asfaltową, narażenie na wdychanie oparów bitumu, niewłaściwa obsługa maszyn, pozostawanie osób nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac)

3.3. Urządzenia i sytuacje techniczne:

użytkowanie samochodów

(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)

użytkowanie maszyn do robót drogowych

(pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na stanowisku)

4.	Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrożenia:

a/ wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

b/ ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypałów,

przedmiotów trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policji,

c/ ustawienie wokół miejsc niebezpiecznych poręczy ochronnych z napisem: "Osobom

postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy zapewnić czerwone światła ostrzegawcze,

5.	Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do robót drogowych:

a/ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy,

- zawiadomienie o zagrożeniu i powstrzymaniu się od pracy w trybie niezwłocznym
przełożonego,

-	oddalenie się pracownika z miejsca zagrożenia / niezwłoczne zawiadomienie
przełożonego, jeśli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia,

- powstrzymanie się od pracy z uwagi na stan psychofizyczny pracownika zagrożenie
dla innych osób

- obowiązkowe przystąpienie pracownika do ratowania życia ludzkiego lub mienia,

b/ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:

-	podczas bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń technicznych (kaski, odzież
obuwie, rękawice, zatyczki do uszu)

-	czynności związane z przenoszeniem i dźwiganiem ciężarów (kaski, odzież,
obuwie, rękawice),

-	wykonywanie robót nawierzchniowych (kaski, odzież ,obuwie, rękawice, zatyczki
do uszu)

Generalny wykonawca obowiązany  jest do:

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,

- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,

- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,

- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników

6.	Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów:

a/ wyznaczenie (wyrównanego do poziomu) miejsca do składowania materiałów,

b/ zabezpieczyć składowiska przed: wywróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem,

c/ nie przemieszczać ładunków, ziemi nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy,

7.	Środki organizacyjne /techniczne, zapobiegawcze, komunikacyjne i ewakuacyjne:

7.1. Organizacyjne:

sporządzenie pisemnego zarządzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powołaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,

- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzeżeniem, że brygadzista może kierować tylko

jedną brygadą zaś na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę,

- ustaleniu koordynatora BHP spośród podwykonawców, którzy dokonują zakończenia budowy,

- sposobie zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń wypadkowych,

- sposobie   prowadzenia   postępowania   powypadkowego   (wypadki zawodowe i

pozazawodowe),

7.2.	Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno być poprzedzone próbą techniczną sprawności i zbadania czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b/ sporządzenie wykazu sprzętu /urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

c/ posiadać instrukcje obsługi dla eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń technicznych nieobjętych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli bieżących i okresowych eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń technicznych,

7.3.	Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach zawodowych i wypadkowych przed każdym rozpoczęciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robót nad głowami   ludzi   powinien   być   wyraźnie   wytyczony   /oznaczony   znakami ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, używanie materiałów i produktów dopuszczonych do obrotu, maszyn urządzeń  i   sprzętu  opatrzonych  certyfikatem  na  znak  bezpieczeństwa  lub załączoną deklaracją zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,

d/ używanie przez pracowników "ATESTOWANEJ" odzieży ,obuwia roboczego i indywidualnych środków ochrony,

e/ zapoznanie pracowników z "KARTĄ RYZYKA ZAWODOWEGO",

7.4.	Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocą technicznych środków łączności,

b/ komunikacja  ratownicza:  ustalić,  podać  do  wiadomości  pracowników  adres najbliższego  urzędu  poczty,   budki  telefonicznej,   mieszkania  prywatnego  z telefonem

7.5. Ewakuacyjne:

a/ ustalić i podać do wiadomości pracowników " sposoby wywołania alarmu",

b/ udostępnić sprawny i w potrzebnej ilości- sprzęt przeciwpożarowy (podręczny+koce gaśnicze).

Opracował :  mgr inż.  MAREK  WIESIOŁEK     upr. bud. nr 177/94/Os