O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO   PROJEKTU   PRZEBUDOWY  DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY SZLACHECKIE

w km 0+000,00 – 0+745,00

# I.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy  drogi gminnej transportu rolnego  opracowano na zlecenie Gminy Długosiodło, która  pełni rolę zarządcy drogi i będzie także inwestorem przebudowy tej drogi.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej  terenu ( skala 1: 500 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii remontu istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną  i  zakresu  remontu,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych,

# II. CEL   I   ZAKRES    PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  drogi o nawierzchni  żwirowej na  bitumiczną przez ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,  ustalenie  technologii remontu (konstrukcji nawierzchni), ustalenie odwodnienia drogi, ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego i poziomego po remoncie oraz określenie  ilości robót do wykonania (przedmiaru  robót ).

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy drogi oraz

określenia   szczegółowych  warunków  wykonania   i  odbioru  robót.

Projekt   zawiera   w   szczególności:

- projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego

- ustalenie  przekroju  normalnego  i  konstrukcji  nawierzchni  jezdni po remoncie

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy remoncie istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną ,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót (STWiOR),

- lokalizację i sposób oznakowania pionowego i poziomego po remoncie odcinka drogi,

- lokalizację i parametry projektowanych zjazdów na działki przylegające do drogi

# III. STAN  ISTNIEJĄCY

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D (dojazdowej) przebiegającej przez wieś: Grądy Szlacheckie w gminie Długosiodło i  służy  obsłudze  komunikacyjnej transportu rolnego.

Droga zlokalizowana jest w obrębie wsi Grądy Szlacheckie na działkach nr: 267/2 i 483.

Obecnie droga objęta opracowaniem ma nawierzchnię żwirową o szerokości ok. 4,50 , a korona drogi ma szerokość około – 4,00 m  5,00 m  i wydzielona jest granicami  upraw  rolniczych  oraz  ogrodzeniami  nieruchomości  zabudowanych lub rowami drogowymi.

Nawierzchnia żwirowa  posiada dostateczną  nośność  dla  przeniesienia  istniejącego  obciążenia  ruchem, ale nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  co  utrudnia  odwodnienie  korony  drogi  i  obniża  komfort  przejazdu  ze względu  na  stan  nawierzchni,  wymagający  częstych  prac  utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego i podłużnego.

Przebieg  jezdni  żwirowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia odcinków    prostych    i  wpisania  w  ich  załamanie łuków  kołowych. Obecnie  występują braki  w  oznakowaniu  pionowym drogi. Poziome oznakowanie nie występuje.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali   1: 10000  ( rysunek  nr 1 ).

Zlokalizowane w pasie drogowym punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie prawnej.

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodociąg wraz z przyłączeniami

UWAGA !!!

Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z w/w sieciami uzbrojenia technicznego. Naziemne    elementy w postaci skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych w pasie projektowanej jezdni i poboczy oraz wjazdów żwirowych należy wyregulować wysokościowo do poziomu wykonanych nawierzchni.

IV. PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY   DROGI

- W planie sytuacyjnym – projekt zagospodarowania terenu

Przebieg projektowanej do przebudowy  drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym   na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów  projektowych  w  skali  1: 500  przetworzonych cyfrowo

(rys. nr 2. ).

Początek opracowania drogi przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej .

Koniec opracowania drogi  przyjęto w km  0+745,00  zgodnie z ustaleniem z Inwestorem.

Projektowane zagospodarowanie terenu zlokalizowano na działkach stanowiących pas

drogowy drogi gminnej

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy D (Dojazdowje) o podanych niżej

wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz

warunków  terenowych i wymagań określonych w przepisach.

Projektowany zakres przebudowy  drogi zlokalizowany jest na działkach o nr ewidencji

geodezyjnej: w obrębie wsi Grądy Szlacheckie na działkach nr: 267/2 i 483

Projektowane  parametry  drogi

- droga  gminna  klasy „D”(dojazdowa)

- szerokość projektowana korony drogi – 4,00 m – 4,50 m,

- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości - 2 x 0,25

- jezdnia bitumiczna o szerokości od 3,50 do 4,00  m,

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym ) i VP = 60 km/h ( poza terenem zabudowanym ),

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  - KR 2,

- obciążenie osi obliczeniowej  -  80 kN,

- przekrój szlakowy

- zjazdy na działki przylegające do drogi o nawierzchni żwirowej

- zjazdy na drogi publiczne (gminne) o nawierzchni żwirowej.

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera   opis  na   rysunku  nr  2.

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowane przekroje normalne drogi oraz projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni po remoncie przedstawiono i  opisano   na  rysunku nr 3.

2.1. Zaprojektowano   następujące   parametry   przekroju  normalnego

2.1.1. Na odc. w km 0+000,00 – 0+015,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 4,00  m ( jednopasmowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości po od 0,25  m ze spadkiem poprzecznym – 4 %,

- korona  drogi  o  szerokości –  4,50 m

2.1.2. Na odc. w km 0+015,00 – 0+745,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 3,50  m ( jednopasmowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości po od 0,25  m ze spadkiem poprzecznym – 4 %,

- korona  drogi  o  szerokości –  4,00 m

2.2.  Konstrukcja   nawierzchni  po  przebudowie

2.2.1  Na odc. w km 0+000,00 – 0+015,00

-Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie

emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi ( sortowanymi )  frakcji: 16/31,50 mm, 8/16 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm, (szerokość warstwy – 4,00m)

-Projektowane przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przez wzmocnienie mieszanką kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm.

(szerokość warstwy - 4,30 m)

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

2.2.2  Na odc. w km 0+015,00 – 0+745,00

-Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przez 4 krotne powierzchniowe utrwalenie

emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi (sortowanymi) frakcji: 16/31,50 mm, 8/16 mm, 6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm, (szerokość warstwy – 3,50m)

-Projektowane przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej przez wzmocnienie mieszanką kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm.

(szerokość warstwy - 3,80 m)

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

V.  STAŁA   ORGANIZACJA   RUCHU

Na  rysunku  nr  2 przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania    pionowego,      które  należy  ustawić  po  wykonaniu   przebudowy  drogi.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować   tablice  znaków  o  wielkości  średniej  z    folią  odblaskową   min.  I  generacji. Szczegółowy wykaz tablic projektowanych znaków drogowych w załączniku nr 1.

VI. TECHNOLOGIA   PRZEBUDOWY   DROGI

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie drogi oraz ich ilości   przedstawiono w przedmiarze robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych określających wymagania przy  wykonaniu remontu  i odbiorze  robót . Zakres robót oraz szczegółowe SST zamieszczono w  Przedmiarze robót.