Długosiodło, 29 czerwca 2011 r.

RZ.271.8.2.2011.TO

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. Czy zamawiający dopuszcza użycie urządzeń  zabawowych z konstrukcji z drewna klejonego wzdłużnie jako rozwiązania równoważnego?

Specjalistyczna maszyna obtacza wcześniej przygotowane, sklejone z pięciu warstw w prasie pneumatycznej kwadratowe belki, na okrągłe słupy o średnicy 120 mm jednocześnie frezując cztery wzdłużne ryfle na obwodzie słupów. Proces klejenia znacznie poprawia właściwości wytrzymałościowe drewna, a ryflowanie dodatkowo rozpręża materiał, co eliminuje wzdłużne pęknięcia.

Drewno zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na bazie olejów naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci.

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju nawierzchni, tj. wylewanej jednolitej bezpiecznej dla wysokości upadku zgodnie z wymogami zastosowanych urządzeń jako rozwiązania równoważnego?

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w budowie bezpiecznej nawierzchni, w tym nawierzchni do Rządowego programu Radosna Szkoła pragniemy zauważyć, że zaproponowane przez Państwa rozwiązanie bezpiecznej nawierzchni ułożone z płyt EPDM całkowicie się nie sprawdza. W związku z zaprojektowaną podbudową z kruszyw łamanych, która pracuje pod wpływem ruchów gleby, podczas nasiąkania przez wodę oraz przymrozków, zaprojektowanie płyty EPDM odkształcają się i należy je poprawiać. Proponowana przez nas nawierzchnia jednolita jest rozwiązaniem  technologicznie kosztowniejszym jednakże gwarantuję, że  nawierzchnia z biegiem czasu nie będzie  się odkształcać pod wpływem naturalnego zagęszczania się podbudowy.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Urządzenia placu zabaw zaprojektowano jako metalowe ze względu na trwałość tego materiału. Drewno mimo zabezpieczeń jest mniej odporne na warunki atmosferyczne. W związku z powyższym, zamawiający nie dopuszcza zamiany urządzeń metalowych na urządzenia drewniane.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni wylewanej jednolitej bezpiecznej dla wysokości upadku zgodnie z wymogami zastosowanych urządzeń jako rozwiązania równoważnego.

### WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski